5. úplná aktualizace

územně analytických podkladů

správního obvodu

obce s rozšířenou působností

Rosice

A – Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

textová část

Institut regionálních informací, s.r.o.

2020

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Rosice

Objednatel:	Město Rosice

Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

Zpracovatel:	Institut regionálních informací, s.r.o.

Chládkova 898/2, 616 00 Brno

Odpovědný zástupce:			Ing. Milada Kadlecová

jednatelka

Hlavní projektant:			Ing. arch. Michal Hadlač

autorizovaný architekt

Zodpovědný projektant:			Mgr. Vladimíra Macurová

Řešitelé:

Životní prostředí:			Ing. Bc. Milada Májska, PhD.

Hospodářský rozvoj:			Ing. Milada Kadlecová

Soudržnost obyvatel území:		RNDr. Milan Polednik

Územní rozvoj:				Ing. arch. Michal Hadlač

GIS a ÚSES:				Mgr. Vladimíra Macurová

Soulad s platnou legislativou: 		Mgr. Radmila Hadlačová

Obsah

Úvod	4

1	Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území	10

1.1	Širší územní vztahy	11

1.1.1	Návaznost na Politiku územního rozvoje České republiky	11

1.1.1	Návaznost na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje	11

1.2	Prostorové a funkční uspořádání území	14

1.3	Struktura osídlení	16

1.4	Sociodemografické podmínky a bydlení	18

1.5	Příroda a krajina	21

1.6	Vodní režim a horninové prostředí	23

1.7	Kvalita životního prostředí	25

1.8	Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	27

1.9	Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství	30

1.10	Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti	33

1.11	Ekonomické a hospodářské podmínky	35

1.12	Rekreace a cestovní ruch	36

1.13	Bezpečnost a ochrana obyvatel	37

2	Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území	39

2.1	Záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje	39

2.2	Záměry vyplývající z územně plánovacích dokumentací obcí	39

2.3	Záměry vyplývající z dalších dokumentů	40

Podklady	42

# Úvod

Působení a dopad vnějších faktorů působících na společnost zevně i uvnitř (hospodářská recese, hrozící rozpad eurozóny, masivní migrace obyvatel, příchod cizinců z rozvojových zemí atd.) na území nelze předvídat. Je ale možné identifikovat základní sociodemografické, ekonomické, environmentální procesy v území a zhodnotit možnosti jejich regulace nástroji prostorového plánování. Je nutné posílit institucionální kapacitu a efektivnost výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb, zohlednit sociální podmínky, zaměřit se na komunikaci s veřejností, zkvalitnit komunikaci mezi jednotlivými odbory městského úřadu a rozvinout komunikaci s úřady obcí ve správním obvodu ORP.

Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ) je zpracováván a aktualizován na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do tematických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb. a reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální, sociodemografický a ekonomický.

RURÚ není pouze naplněním povinnosti plynoucí z legislativy, ale také důležitým podkladem pro plánování rozvoje území. Umožňuje prosazovat principy udržitelného rozvoje do strategického plánování rozvoje měst/regionů, včetně komunitních plánů sociálních služeb. Vzhledem k zákonem stanovené periodicitě jeho aktualizací lze RURÚ využít jako východisko pro aktualizaci výše zmíněných strategických dokumentů měst/regionů.

Zprůhledněním sociodemografického, environmentálního a hospodářského pilíře, které poskytnou podklad pro RURÚ a aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), dojde ke konstruktivnímu a aktuálnímu vyhodnocení stávající situace pomocí určení pozitiv a negativ v území, a tím i vytvoření reálné možnosti, resp. cesty k udržitelnému rozvoji daného území.

Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Rosice obsahuje tři jednotlivě navazující části. Část A – Podklady pro RURÚ, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území v jednotlivých tématech: širší územní vztahy, prostorové a funkční uspořádání území, struktura osídlení, sociodemografické podmínky bydlení, příroda a krajina, vodní režim a horninové prostředí, kvalita životního prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura včetně její dostupnosti, ekonomické a hospodářské podmínky, rekreace a cestovní ruch, bezpečnost a ochrana obyvatel, kulturní dědictví.

Na část A navazuje část B – RURÚ, která vyhodnocuje udržitelný rozvoj území určením pozitiv a negativ, určuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích a vyváženost pilířů v celém SO ORP Rosice. K části B náleží příloha č. 1 s pasporty jednotlivých obcí, které se zabývají definováním pozitiv, negativ a střetů u jednotlivých obcí v rámci území SO ORP Rosice.

Třetí částí je část C – Databáze územně analytických podkladů neboli údaje o území.

# Základní východiska

## Obsah dokumentace

Dokumentace Územně analytické podklady SO ORP Rosice je členěna do těchto částí:

Textová část:

- Část A – Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

- Část B	– Rozbor udržitelného rozvoje území

– Pasporty obcí

– Kartogramy B1 – B3, C1 a C2

Grafická část

- Výkres A1 – výkres hodnot území,

- Výkres A2 – výkres limitů využití území,

- Výkres A3 – výkres záměrů na provedení změn v území.

- Výkres B1 – problémový výkres

Datová část

- Část C – Databáze územně analytických podkladů

## Legislativní rámec a metodické podklady

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů vychází z požadavků zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, což znamená, že oproti předchozím aktualizacím byla v souladu s vyhláškou č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., výrazně přepracována. Dále je dokumentace v souladu s Metodikou sledovaných jevů pro územně analytické podklady – metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., MMR, 2019.

## Přehled sledovaných jevů

| Číslo jevu | Sledovaný jev |
| --- | --- |
| 1 | zastavěné území |
| 1a | plochy s rozdílným způsobem využití |
| 1b | zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině |
| 2 | zařízení výroby |
| 3 | zařízení občanského vybavení |
| 3a | veřejná prostranství |
| 4a | brownfieldy |
| 5a | památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma |
| 8a | nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma |
| 10 | statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny |
| 11 | urbanistické a krajinné hodnoty |
| 11a | struktura a výška zástavby |
| 13a | architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb |
| 16 | území s archeologickými nálezy |
| 17a | krajinný ráz |
| 17b | krajiny a krajinné okrsky |
| 21 | územní systém ekologické stability |
| 23a | významné krajinné prvky |
| 24 | přechodně chráněné plochy |
| 25a | velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků |
| 27a | maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma |
| 30 | přírodní parky |
| 32 | památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu |
| 33 | biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky |
| 34 | NATURA 2000 - evropsky významné lokality |
| 35 | NATURA 2000 - ptačí oblasti |
| 35a | smluvně chráněná území |
| 36 | lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem |
| 36a | mokřady dle Ramsarské úmluvy |
| 36b | biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců |
| 37a | lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa |
| 41 | bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu |
| 42a | plochy vodní a větrné eroze |
| 43 | investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti |
| 43a | plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění |
| 44 | vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma |
| 45 | chráněné oblasti přirozené akumulace vod |
| 46 | zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod |
| 46a | povrchové vody využívané ke koupání |
| 47 | vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma |
| 48a | území chráněná pro akumulaci povrchových vod |
| 49 | povodí vodního toku, rozvodnice |
| 50a | záplavová území včetně aktivních zón |
| 52a | kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem |
| 52b | kritické body a jejich povodí |
| 53 | území ohrožená zvláštními povodněmi |
| 54a | stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní |
| 55 | přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma |
| 56 | lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa |
| 57 | dobývací prostory |
| 58 | chráněná ložisková území |
| 59 | chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry |
| 60 | ložiska nerostných surovin |
| 61 | poddolovaná území |
| 62 | sesuvná území a území jiných geologických rizik |
| 63 | stará důlní díla |
| 64 | staré zátěže území a kontaminované plochy |
| 64a | uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu |
| 65 | oblasti s překročenými imisními limity |
| 65a | hlukové zóny obcí |
| 67 | technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma |
| 68 | vodovodní řady a jejich ochranná pásma |
| 69 | technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma |
| 70 | kanalizační stoky a jejich ochranná pásma |
| 71 | výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma |
| 72 | elektrické stanice a jejich ochranná pásma |
| 73 | nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma |
| 74 | technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma |
| 75 | vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma |
| 76 | technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma |
| 77a | vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma |
| 79 | technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma |
| 80 | teplovody a jejich ochranná pásma |
| 82a | elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území |
| 82b | sdružené liniové sítě |
| 83 | jaderná zařízení |
| 84 | objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami |
| 85 | skládky a jejich ochranná pásma |
| 86 | spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma |
| 87 | zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma |
| 93a | pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma |
| 93b | terminály a logistická centra |
| 94a | železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma |
| 98 | lanové dráhy a jejich ochranná pásma |
| 100 | tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma |
| 101 | trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma |
| 102a | letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území |
| 104 | sledované vodní cesty |
| 105 | hraniční přechody |
| 105a | linky a zastávky veřejné hromadné dopravy |
| 106 | cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky |
| 107 | objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území |
| 108 | vojenské újezdy a jejich zájmová území |
| 109 | vymezené zóny havarijního plánování |
| 110a | objekty civilní a požární ochrany |
| 112a | stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu |
| 113a | pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa |
| 114 | jiná ochranná pásma |
| 116a | plán společných zařízení |
| 118 | další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou |
| 118a | vymezení správních územních celků |
| 119 | další dostupné informace o území |

## Správní obvod obce s rozšířenou působností Rosice

SO ORP Rosice patří mezi správní obvody ORP Jihomoravského kraje a společně s SO ORP Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice tvoří okres Brno-venkov. V Jihomoravském kraji správní obvod kromě Ivančic, Šlapanic, Tišnova a Kuřimi sousedí s SO ORP Brno. Z kraje Vysočina sousedí s ORP SO Náměšť nad Oslavou a Velké Meziříčí.

Správní obvod zahrnuje 24 obcí, z nichž Rosice a Zbýšov mají statut města, s celkovým počtem 25 katastrálních území. Správní obvod obce s rozšířenou působností Rosice je vymezen územím obcí: Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov. Celková rozloha území je 17 445 ha.

Povrch území není výrazně členitý. Nejvyšší vrcholy v území se pohybují mezi 400 - 460 m n. m (nejvyšší vrchol v území je v obci Říčany 457 m.n.m.). Územím protéká řeka Bobrava. Z části se jedná o zemědělsky obdělávanou krajinu, z části o krajinu lesní.

Celkem má správní obvod 26 284 obyvatel, z nichž 6 291 jich žije v centru správního obvodu, v Rosicích.

# Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území

Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území bylo pro SO ORP Rosice provedeno v níže uvedeném tematickém členění:

- širší územní vztahy,

- prostorové a funkční uspořádání území,

- struktura osídlení,

- sociodemografické podmínky a bydlení,

- příroda a krajina,

- vodní režim a horninové prostředí,

- kvalita životního prostředí,

- zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,

- občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,

- dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,

- ekonomické a hospodářské podmínky,

- rekreace a cestovní ruch,

- bezpečnost a ochrana obyvatel.

Na základě zjištěných informací byl připraven přehled jevů, které se v daném tématu sledovaly a přehled navržených výroků, které byly použity pro zjištění pozitiv a negativ v pasportech obcí v příloze č. 1 části B.

Dané výroky byly členěny podle územních podmínek:

- ZIV – příznivé životní prostředí

- HOS – hospodářský rozvoj

- SOC – soudržnost společenství obyvatel území

U každého výroku v rámci územních podmínek bylo tak rozhodnuto, zda se jedná o výrok pozitivní (P) nebo negativní (N).

## Širší územní vztahy

### Návaznost na Politiku územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 833 ze dne 17. 8. 2020.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Do řešeného území zasahují následující rozvojové oblasti a rozvojové osy:

- OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno

- OS5 Rozvojová osa podle politiky územního rozvoje Praha – (Kolín) – Jihlava -Brno

Specifické oblasti

Do řešeného území nezasahuje žádná specifická oblast.

Koridory a plochy dopravní infrastruktury

Do řešeného území zasahují následující koridory a plochy dopravní infrastruktury:

- VR1 koridor vysokorychlostní dopravy Praha – Brno

Koridory a plochy technické infrastruktury

Do řešeného území zasahují následující koridory a plochy technické infrastruktury:

- E20 koridor pro dvojité vedení 400 kV Dasný – Slavěrice a Slavětice - Čebín

- E21 koridor pro dvojité vedení 400kV Mírovka-Čebín a Kočín-Přeštice

### Návaznost na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a byla usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje vydána a nabyla účinnosti dne 31. října 2020.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Do řešeného území zasahují následující rozvojové oblasti a rozvojové osy:

- OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno

- OS5 Rozvojová osa podle politiky územního rozvoje Praha – (Kolín) – Jihlava -Brno

Specifické oblasti

Do řešeného území nezasahuje žádná specifická oblast.

Plochy a koridory dopravy

Silniční doprava

- DS16 koridor silnice I. třídy I/23 Vysoké Popovice, obchvat

- DS44 koridor silnice I. třídy I/23 Rosice – Zakřany, přeložka s obchvaty sídel

- DS48 koridor silnice II. třídy II/394 Tetčice, obchvat

- DS49 koridor silnice II. třídy II/394 Nesovice, obchvat

- RDZ01 územní rezerva vysokorychlostní tratě (Praha – Havlíčkův Brod -) hranice kraje -Javůrek

- RDZ02 územní rezerva vysokorychlostní tratě Javůrek - Brno

Plochy a koridory technické infrastruktury

- TEP05 koridor pro vedení VTL plynovodu Kralice – Bezměrov

- TEE03 koridor vedení ZVN 400 kV Čebín – Přibyslavice – hranice kraje (-Mírovka), zdvojení vedení 400 kV

- TEE15 koridor vedení VVN 110 kV Rosice + napojení

- TEE28 koridor vedení ZVN 400 kV (Slavěrice) hranice kraje – Veverské Knínice, zdvojení vedení 400 kV

Územní systém ekologické stability

Nadregionální biocentrum

- NRBC30 – Podkomorské lesy

Nadregionální biokoridor

- K 139MB

- K 139MH

- K 139 T

Regionální biocentra

- RBC 362 - Bučín

- RBC 244 - Červená

- RBC 241 - Hamerská

- RBC 1960 - Ostrá

Regionální biokoridory

- RK 1456

- RK 1457

- RK 1458

- RK 1459

- RK 1464

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – ŠIRŠÍ VZTAHY |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Vymezený koridor pro dálnici | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118 |
| Vymezený koridor pro silnici I. třídy | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118 |
| Vymezený koridor pro silnici II. třídy | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118 |
| Vymezený koridor pro železniční trať | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118 |
| Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118 |
| Vymezená plocha pro letiště | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118 |
| Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118 |
| Vymezený koridor pro vodní cestu | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118 |
| Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118 |
| Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118 |
| Vymezený koridor pro VVTL plynovod | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118 |
| Vymezený koridor pro VTL plynovod | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118 |
| Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118 |
| Vymezený koridor pro vedení VVN | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118 |
| Vymezený koridor pro vedení ZVN | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118 |
| Vymezený koridor pro dálkovod | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118 |
| Vymezený koridor pro teplovod/horkovod | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 80, 118 |
| Jaderná zařízení | PÚR, ÚAP, část A, jev č. 83 |
| Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení | ÚAP, část A, jev č. 83 |
| Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo | ÚAP, část A, jev č. 83 |
| Rozvojová oblast | ZÚR |
| Rozvojová osa | ZÚR |
| Specifická oblast | ZÚR |
| Krajinný celek | ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17a |
| Krajinné okrsky | ÚSK OK, ÚAP, část A, jev č. 17b |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – ŠIRŠÍ VZTAHY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Vymezený koridor pro dálnici | P | Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem ke zlepšení napojení na dálnici | HOS | existence jevu |
| Vymezený koridor pro dálnici | N | Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro dálnici | ZIV | existence jevu |
| Vymezený koridor pro silnici I. třídy | P | Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy | SOC | existence jevu |
| Vymezený koridor pro silnici I. třídy | N | Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy | ZIV | existence jevu |
| Vymezený koridor pro silnici II. třídy | P | Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice II. třídy | SOC | existence jevu |
| Vymezený koridor pro železniční trať | P | Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k možnému napojení na železniční trať | HOS | existence jevu |
| Vymezený koridor pro železniční trať | N | Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro železniční trať | ZIV | existence jevu |
| Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať | N | Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vysokorychlostní tratě | HOS | existence jevu |
| Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm | P | Rozvoj výroby a skladování vzhledem k využití nákladního přístavu s překladištěm | HOS | existence jevu |
| Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území | N | Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vodní cesty | HOS | existence jevu |
| Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL | P | Využití napojení na plánovanou předávací stanici VTL plynovodu | HOS | existence jevu |
| Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV | P | Využití napojení na plánovanou rozvodnu VVN 100 kV | HOS | existence jevu |
| Jaderná zařízení | N | Snížení atraktivity obce vzhledem k existenci jaderného zařízen | SOC | existence jevu |
| Jaderná zařízení | P | Širší možnosti ekonomiky obce vzhledem k existenci provozem jaderného zařízení | HOS | existence jevu |
| Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení | N | Snížení atraktivity obce vzhledem k záměru výstavby jaderného zařízení | SOC | existence jevu |
| Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení | P | Zlepšení ekonomiky obce výstavbou a provozem jaderného zařízení | HOS | existence jevu |
| Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo | N | Snížení atraktivity obce vzhledem k potenciální ploše pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva | SOC | existence jevu |
| Rozvojová oblast | P | Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti | HOS | existence jevu |
| Rozvojová osa | P | Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové osy | HOS | existence jevu |

## Prostorové a funkční uspořádání území

Město Rosice se nachází v okrese Brno-venkov, přibližně 17 km západně od Brna. Nachází se v Boskovické brázdě, na soutoku říčky Bobravy s Říčanským potokem. Leží v katastrálním území Rosice u Brna. Rosicemi prochází silnice první třídy č. 23 (Brno, dálnice D1 – Kývalka – Náměšť nad Oslavou – Třebíč) a jednokolejná železniční trať č. 240 Brno – Jihlava – Havlíčkův Brod. SO ORP Rosice tvoří dle rámcového typu krajiny dle využití bohatou mozaiku od krajiny urbanizované až po krajinu lesní.

Existující plochy s rozdílným způsobem využití

Z hlediska současného využití ve správní obvodu ORP Rosice nemá výrazné zastoupení některá z konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití.

Největší průmyslové zóny, výrobní areály a logistická centra se nachází v návaznosti na dopravní napojení, zejména v blízkosti sjezdů z dálnice v obcích Ostrovačice, Říčany, Domašov, Veverské Knínice. ale i v obcích Příbram na Moravě, Zakřany a Zbýšov. Mezi centra s průmyslovou výrobou patří i obce Rosice a Zastávka. Okolí dálnice D1 nabízí vhodné podmínky pro lokalizaci nových ploch pro výrobu a skladování.

Ve velké většině obcí najdeme dostatek ploch pro občanskou vybavenost. Ve větší míře se nachází zejména v Ostrovačicích. V některých menších obcích bohužel stále chybí základní škola nebo zdravotní středisko. Rekreace se na Rosicku příliš nerozvíjí, vyšší rekreační potenciál najdeme zhruba ve čtvrtině obcí. Turisticky atraktivní je především oblast Bílého potoka v severní části území ORP, které je hojně navštěvovaná jak pěšími turisty, tak i cykloturisty.

Navrhované plochy s rozdílným způsobem využití

Nejvíce navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití je ploch pro bydlení. Značný nárůst těchto ploch se předpokládá ve Zbraslavi (jihozápadní část), severozápadně od zastavěného území v Rosicích, jihozápadně od zastavěného území v Říčanech a jižně a severozápadně od zastavěného území ve Zbýšově. Nejvíce ploch smíšených obytných se navrhuje v Zastávce, Zbýšově a v Přibyslavicích.

Dalším významným typem navrhovaných ploch jsou plochy pro výrobu. Rozsáhlejší návrhové plochy výroby jsou vymezeny severně od zastavěného území Rosic, severně od zastavěného území Ostrovačic, jihovýchodně od zastavěného území obce Litostrov a severně od zastavěného území Tetčic. Další menší navrhované plochy pro průmysl v ostatních obcích navazují na stávající areály.

Větší návrhové plochy pro občanskou vybavenost se navrhují pouze ve Zbraslavi a Rosicích, v dalších obcích jsou to pouze malé plochy. S rozšířením rekreace se počítá v Zakřanech, Příbrami na Moravě, Říčkách a Veverských Knínicích, nicméně se jedná o malé plochy.

Plochy přírodní a plochy zeleně jsou navrženy pro plnění funkce ÚSES, v největší míře v Rosicích a Zbýšově.

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Zastavitelné plochy | ÚAP, část A, jev č. 1b |
| Plochy přestavby | ÚAP, část A, jev č. 1b |
| Plochy změn v krajině | ÚAP, část A, jev č. 1b |
| Plochy bydlení | ÚAP, část A, jev č. 1a |
| Zastavitelné plochy bydlení | ÚAP, část A, jev č. 1b |
| Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení | vypočteno, kalkulačka URBANKA |
| Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení | porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA |
| Plochy výroby a skladování | ÚAP, část A, jev č. 1a |
| Zastavitelné plochy výroby a skladování | ÚAP, část A, jev č. 1b |
| Plochy rekreace | ÚAP, část A, jev č. 1a |
| Zastavitelné plochy rekreace | ÚAP, část A, jev č. 1b |
| Plochy občanského vybavení | ÚAP, část A, jev č. 1a |
| Zastavitelné plochy občanského vybavení | ÚAP, část A, jev č. 1b |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení | P | Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel | SOC | hodnota>90 |
| Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení | N | Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je nižší, než by odpovídalo prognóze vývoje počtu obyvatel | SOC | hodnota<50 |
| Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení | N | Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení | SOC | hodnota>160 |
| Zastavitelné plochy výroby a skladování | P | Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit | HOS | existence jevu |
| Zastavitelné plochy rekreace | P | Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji společenství obyvatel | SOC | existence jevu |
| Zastavitelné plochy občanského vybavení | P | Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel | SOC | existence jevu |

Urbanistická kalkulačka URBANKA

Pro výpočet Míry aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení byla použita urbanistická kalkulačka URBANKA (www.urbanka.cz), která umožňuje optimalizaci potřeby ploch pro novou bytovou výstavbu, přičemž rozvojové nároky hodnotí s ohledem na zvolenou koncepci urbanistického rozvoje obce, na prognózu růstu počtu obyvatel, volbu zástavby a demografická specifika území. Kalkulačka byla připravena v rámci výzkumného projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3 a byla aktualizována v roce 2013.

Kalkulačka URBANKA při výpočtu vychází z předpokladu dlouhodobého poklesu zalidněnosti bytů, ke kterému dochází především změnou rodinných forem života. Kromě stálého zmenšování velikosti cenzových domácností se na poklesu zalidněnosti podílí i transformace trvalého na druhé bydlení, přičemž i nová bytová výstavba slouží často jako druhé, rekreační bydlení. Dále kalkulačka vychází z prognózy vývoje počtu obyvatel v období zhruba 15 let od vydání územního plánu obce.

## Struktura osídlení

Celé území SO ORP Rosice se dle osídlení řadí mezi vrcholně středověkou sídelní krajinu Hercynica. Území je tvořeno 24 obcemi a 25 katastrálními územími. Rosice a Zbýšov mají statut města a dohromady tvoří centrum celého správního obvodu. Spolu zaujímají plochu téměř 337 ha s 10 066 obyvateli. Zbylé obce se v počtu obyvatel pohybují zejména v kategorii 500 až 999 obyvatel.

Kategorie obcí SO ORP Rosice dle počtu obyvatel

| Celkem obcí | méně než 200 obyvatel | 200 – 499 obyvatel | 500 – 999 obyvatel | 1000 – 1 999 obyvatel | 2 000 – 4 999 obyvatel | 5 000 – 9 999 obyvatel | 10 000 – 19 999 obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |

Město Rosice, tvořím centrum správního obvodu a nachází se přibližně 17 km od města Brna. Řadí se tak do spádové oblasti pro krajské město, zejména i díky své výborné dopravní dostupnosti po dálnici. Rosice se nachází jihovýchodně, Zbýšov jižně v území SO ORP a centra obcí jsou od sebe vzdáleny cca 7 km.

Rozloha a obyvatelstvo obcí SO ORP Rosice

| Obec | Rozloha (ha) | Podíl rozlohy obce na celkové rozloze (%) | Počet obyvatel | Podíl počtu obyvatel obce na celkovém počtu | Hustota (ob. / km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babice u Rosic | 569 | 3,26 | 756 | 2,88 | 1,33 |
| Domašov | 593 | 3,40 | 665 | 2,53 | 1,12 |
| Javůrek | 1 029 | 5,90 | 328 | 1,25 | 0,32 |
| Kratochvilka | 150 | 0,86 | 461 | 1,75 | 3,07 |
| Lesní Hluboké | 498 | 2,85 | 276 | 1,05 | 0,55 |
| Litostrov | 755 | 4,33 | 131 | 0,50 | 0,17 |
| Lukovany | 907 | 5,20 | 627 | 2,39 | 0,69 |
| Ostrovačice | 781 | 4,48 | 706 | 2,69 | 0,90 |
| Příbram na Moravě | 1 192 | 6,83 | 656 | 2,50 | 0,55 |
| Přibyslavice | 852 | 4,88 | 518 | 1,97 | 0,61 |
| Rosice | 1 274 | 7,30 | 6 291 | 23,93 | 4,94 |
| Rudka | 414 | 2,37 | 405 | 1,54 | 0,98 |
| Říčany | 1 092 | 6,26 | 2 101 | 7,99 | 1,92 |
| Říčky | 259 | 1,48 | 388 | 1,48 | 1,50 |
| Stanoviště | 401 | 2,30 | 406 | 1,54 | 1,01 |
| Tetčice | 1 512 | 8,67 | 1 167 | 4,44 | 0,77 |
| Újezd u Rosic | 1 091 | 6,25 | 298 | 1,13 | 0,27 |
| Veverské Knínice | 1 018 | 5,84 | 941 | 3,58 | 0,92 |
| Vysoké Popovice | 390 | 2,24 | 721 | 2,74 | 1,85 |
| Zakřany | 515 | 2,95 | 788 | 3,00 | 1,53 |
| Zálesná Zhoř | 535 | 3,07 | 66 | 0,25 | 0,12 |
| Zastávka | 120 | 0,69 | 2 573 | 9,79 | 21,44 |
| Zbraslav | 897 | 5,14 | 1 240 | 4,72 | 1,38 |
| Zbýšov | 601 | 3,45 | 3 775 | 14,36 | 6,28 |
| Celkem ORP | 17 445 | 100 | 26 284 | 100 | 1,51 |

Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – STRUKTURA OSÍDLENÍ |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Velikostní kategorie sídla | Územně identifikační registr ČR, 2019 |
| Počet částí obce | Územně identifikační registr ČR, 2019 |
| Počet katastrálních území | Územně identifikační registr ČR, 2019 |
| Celková výměra obce | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Výměra zastavěného území | ÚAP, část A, jev č. 1 |
| Počet obyvatel 2019 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Struktura a výška zástavby | ÚAP, část A, jev č. 11a |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – STRUKTURA OSÍDLENÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Počet obyvatel 2019 | P | Vyšší občanská vybavenost a možnosti uplatnění v obci vzhledem k počtu obyvatel | SOC | hodnota>5000 |

Struktura a výška zástavby

Pro analýzu struktury a výšky zástavby (jev č. 11a) jsou využita data z datových sad poskytovaných Českým úřadem zeměměřičským a kartografickým. Výška zástavby je výsledkem rozdílu rastrových vrstev laserového skenování povrchu a reliéfu České republiky. Operací nad rastrovými vrstvami dojde ke vzniku rastrového gridu, který je následně proříznut nad vektorovou vrstvu budov dle INSPIRE. Pro určení výšky i struktury zástavby se dále pracuje s plochami s rozdílným způsobem využití dle územních plánů obcí, kdy jednotlivé polygony budov jsou agregovány do skupin dle ploch s rozdílným způsobem využití, aby byla zajištěna vyšší přesnost výsledných dat. V případě, že obec nemá k dispozici digitální územní plán s RZV, je zastavěné území obce rozčleněno dle převládajícího charakteru zástavby pomocí ortofoto náhledu.

Z připravených vstupních dat jsou vytvořeny ukazatele pro následující charakteristiky zástavby, které odpovídají obsahu vrstev dle modelu ÚAP Jihomoravského kraje, jednotlivé hodnoty vycházejí z předepsaných hodnot modelu:

- Uspořádání zástavby – dle uspořádání jednotlivých budov ve vyhodnocovaném celku s ohledem na směřování a orientaci budov

  - Hodnoty: koncentrická, kobercová, lineární, neuspořádaná, jiná

- Kompaktnost zástavby – dle uspořádání jednotlivých budov ve vyhodnocovaném celku s ohledem na celistvost uliční čáry a proluk mezi budovami

  - Hodnoty: kompaktní, rozvolněná

- Charakteristika zástavby – dle charakteru, ztvárnění a podoby staveb tvořících vyhodnocovaný celek

  - Hodnoty: bloková, sídlištní, rostlá, jiná

- Typ prostorového členění – dle prostorového členěný vyhodnocovaného celku z hlediska jeho umístění v celém sídle

  - Hodnoty: jádro města, centrum městské čtvrti, předměstí, rozptýlené osídlení, samostatná sídla

- Historické jádro – dle podoby a zachovalosti historické struktury vyhodnocovaného celku a jednotlivých budov

  - Hodnoty: historické jádro, ostatní území se zachovalou historickou strukturou

- Převažující podlažnost – dle výšky budov, kdy hraniční hodnoty v metrech určují převažující podlažnost

  - Hodnoty: nízkopodlažní, středněpodlažní, vysokopodlažní, smíšená

- Výšková hladina – dle výpočtu raster calculatorem mezi digitálním modelem reliéfu a povrchu České republiky

- Úroveň diferenciace výšky – na základě standardní odchylky výšek jednotlivých budov ve vyhodnocovaném celku

  - Hodnoty: vyrovnaná, stejnorodá, diferenciovaná, výrazně diferenciovaná

Získané výsledné hodnoty pro výše popisované ukazatele byly následně uvedeny do souborů shp dle modelu pro ÚAP Jihomoravského kraje.

## Sociodemografické podmínky a bydlení

Pro analýzu sociodemografických podmínek a bydlení v území byla vybrána demografická data za roky 2001 a 2011 – 2019.  Počet obyvatel v ORP Rosice se zvyšuje, z 22 817 obyvatel v roce 2000 na 26 284 obyvatel v roce 2019.

Počet živě narozených je proměnlivý s nejnižší hodnotou 204 narozených v roce 2003 a nejvyšší 336 v roce 2018, avšak celkově se pohybuje mezi 260 - 300 narozených, počet zemřelých je proměnlivý, průměrně kolem 250 zemřelých ročně. Přirozený přírůstek je v období 2011 – 2019 kladný (s výjimkou v roce 2012, kdy dosáhl záporné hodnoty -1 a v roce 2013, kdy dosáhl záporné hodnoty -7). Nejvyšší hodnota 64 se objevila v roce 2014.

Index stáří v ORP se ve sledovaném období vykazuje poklesem z 111 v roce 2011 na 109 v roce 2019, což je ve srovnání s celorepublikovým indexem stáří nadprůměrná hodnota. Průměrný věk obyvatel k 31.12.2019 je 41,7 let, nižší, než je celorepublikový průměr (42,5)

Meziročně je během všech let počet přistěhovalých do ORP vyšší než počet vystěhovalých.

Nezaměstnanost byla do 1. 1. 2013 sledovaná jako tzv. míra registrované nezaměstnanosti, která vyjadřovala počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob. Nově je sledován tzv. podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu osob ve věku 15 – 65 let. Ta vykazuje od roku 2010 sestupné hodnoty, kdy došlo k poklesu z hodnoty 7,6 v roce 2010 až k aktuální hodnotě 2,1 v roce 2019. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání od roku 2010 klesá na aktuální hodnotu 348 osob.

V rámci bytové výstavby, byl vývoj počtu dokončených bytů proměnlivý, v roce 2018 byl rekordní počet 200 bytů. Proměnlivý je i počet dokončených bytů v rodinných domech. Podíl dokončených bytů v rodinných domech je z celkové hodnoty v roce 2019 92 %, jedná se tak o nadprůměrnou hodnotu vzhledem k celorepublikovému průměru, který se pohybuje kolem 53 % i krajskému průměru, který je v roce 2019 50%.

Sociodemografické podmínky v obcích SO ORP Rosice

| Obec | Počet bydlících obyvatel | Přirozený přírůstek | Saldo migrace | Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) | Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babice u Rosic | 756 | 1 | 7 | 18,78 | 14,95 |
| Domašov | 665 | 9 | 5 | 18,35 | 16,69 |
| Javůrek | 328 | 6 | -5 | 17,99 | 20,73 |
| Kratochvilka | 461 | 1 | - | 15,40 | 19,31 |
| Lesní Hluboké | 276 | 3 | -1 | 20,29 | 17,75 |
| Litostrov | 131 | 1 | 3 | 16,03 | 17,56 |
| Lukovany | 627 | -2 | -5 | 14,83 | 19,78 |
| Ostrovačice | 706 | 5 | 2 | 16,29 | 17,28 |
| Příbram na Moravě | 656 | -1 | 8 | 19,05 | 22,26 |
| Přibyslavice | 518 | - | -2 | 19,69 | 16,60 |
| Rosice | 6 291 | 15 | 39 | 19,20 | 17,39 |
| Rudka | 405 | 8 | 1 | 18,02 | 19,26 |
| Říčany | 2 101 | 4 | 26 | 18,85 | 19,51 |
| Říčky | 388 | 5 | 9 | 16,75 | 17,53 |
| Stanoviště | 406 | 1 | 12 | 23,40 | 16,50 |
| Tetčice | 1 167 | 5 | 7 | 17,40 | 21,59 |
| Újezd u Rosic | 298 | 1 | 8 | 19,13 | 22,48 |
| Veverské Knínice | 941 | -1 | 6 | 16,05 | 17,85 |
| Vysoké Popovice | 721 | -3 | 8 | 16,37 | 19,97 |
| Zakřany | 788 | 11 | 2 | 17,26 | 16,88 |
| Zálesná Zhoř | 66 | - | 1 | 13,64 | 27,27 |
| Zastávka | 2 573 | -14 | 33 | 18,03 | 23,82 |
| Zbraslav | 1 240 | -3 | -13 | 15,48 | 20,16 |
| Zbýšov | 3 775 | -3 | -6 | 16,03 | 20,85 |

Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019

| Obec | Živě narození | Zemřelí | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Podíl nezaměstnaných osob (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babice u Rosic | 5 | 4 | 21 | 14 | 2,04 |
| Domašov | 12 | 3 | 19 | 14 | 2,33 |
| Javůrek | 9 | 3 | 9 | 14 | 0,99 |
| Kratochvilka | 6 | 5 | 17 | 17 | 2,66 |
| Lesní Hluboké | 6 | 3 | 4 | 5 | 1,78 |
| Litostrov | 1 | - | 9 | 6 | 1,16 |
| Lukovany | 3 | 5 | 9 | 14 | 3,90 |
| Ostrovačice | 10 | 5 | 20 | 18 | 2,74 |
| Příbram na Moravě | 11 | 12 | 16 | 8 | 2,33 |
| Přibyslavice | 7 | 7 | 13 | 15 | 0,90 |
| Rosice | 75 | 60 | 199 | 160 | 1,78 |
| Rudka | 12 | 4 | 5 | 4 | 3,19 |
| Říčany | 21 | 17 | 60 | 34 | 1,56 |
| Říčky | 7 | 2 | 26 | 17 | 2,46 |
| Stanoviště | 4 | 3 | 17 | 5 | 1,22 |
| Tetčice | 12 | 7 | 42 | 8 | 1,65 |
| Újezd u Rosic | 2 | 1 | 12 | 4 | 2,37 |
| Veverské Knínice | 8 | 9 | 14 | 8 | 2,30 |
| Vysoké Popovice | 4 | 7 | 23 | 15 | 1,33 |
| Zakřany | 17 | 6 | 22 | 20 | 1,55 |
| Zálesná Zhoř | - | - | 2 | 1 | - |
| Zastávka | 38 | 52 | 93 | 60 | 3,42 |
| Zbraslav | 13 | 16 | 29 | 42 | 1,95 |
| Zbýšov | 37 | 40 | 74 | 80 | 2,25 |

Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Počet obyvatel 1991 | ČSÚ, SLDB 1991 |
| Počet obyvatel 2001 | ČSÚ, SLDB 2001 |
| Počet obyvatel 2011 | ČSÚ, SLDB 2011 |
| Počet obyvatel 2012 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Počet obyvatel 2013 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Počet obyvatel 2014 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Počet obyvatel 2015 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Počet obyvatel 2016 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Počet obyvatel 2017 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Počet obyvatel 2018 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Počet obyvatel 2019 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 | ČSÚ, průběžná evidence |
| Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 | ČSÚ, průběžná evidence ČSÚ |
| Předpokládaný počet obyvatel 2035 | prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA |
| Podíl dětí ve věku 14 let a nižším | ČSÚ, SLDB 2011 |
| Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším | ČSÚ, SLDB 2001 |
| Index stáří | poměr počtu seniorů a dětí |
| Počet trvale obydlených bytů | vypočteno, 2019 |
| Průměrná zalidněnost bytů | vypočteno |
| Počet bytů ve vlastních domech | ČSÚ, SLDB 2011 |
| Počet bytů v panelových domech | ČSÚ, SLDB 2011 |
| Podíl bytů ve vlastních domech | vypočteno |
| Podíl bytů v panelových domech | vypočteno |
| Podíl neobydlených bytů | vypočteno |
| Nové byty dokončené v letech 2011-2019 | ČSÚ, stavebnictví |
| Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně | vypočteno, 2019 |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK |  | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 | N | Narušení společenství obyvatel obce vzhledem k nadměrnému růstu počtu obyvatel |  | SOC | hodnota>10 |
| Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 | N | Nepříznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel |  | SOC | hodnota<-10 |
| Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 | P | Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel |  | SOC | hodnota>5 |
| Index stáří | N | Nepříznivá věková struktura obyvatelstva |  | SOC | hodnota>130 |
| Index stáří | P | Příznivá věková struktura obyvatelstva |  | SOC | hodnota<85 |
| Podíl bytů ve vlastních domech | P |  | Vysoký podíl bytů ve vlastních domech | SOC | hodnota>40 |
| Podíl bytů v panelových domech | N |  | Vysoký podíl bytů v panelových domech | SOC | hodnota>60 |
| Podíl neobydlených bytů | N |  | Vysoký podíl neobydlených bytů | SOC | hodnota>10 |
| Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně | P |  | Vysoká intenzita bytové výstavby | SOC | hodnota>1.5 |
| Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně | N |  | Nízká intenzita bytové výstavby | SOC | hodnota<1.1 |

## Příroda a krajina

Ochrana přírody a krajiny je naplňována orgány ochrany přírody a krajiny, legislativně zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve stavebním zákoně je zároveň několik ustanovení, které řeší ochranu přírody a krajiny v návaznosti na územní plánování. Dle § 18 (cíle územního plánování) územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

Na území ORP Rosice se nenachází lokality soustavy NATURA 2000, Ptačí oblast, ani zvláště chráněné velkoplošné či maloplošné území.

Ve správním obvodu ORP Rosice se nacházejí dvě rozsáhlejší území přírodních parků (Údolí Bílého potoka a Bobrava) a malým kouskem sem zasahuje i přírodní park Podkomorské lesy.

V území se nachází 6 památných stromů (případně stromořadí nebo alejí), 2 další ve fázi záměru k vyhlášení (oba na území obce Zbraslav) a významné krajinné prvky – registrované.

V rámci obecně chráněných území přírody a krajiny jsou v území vymezeny plochy a koridory územního systému ekologické stability, jež zahrnují skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES. Rozloha ÚSES (včetně lokálního) na území SO ORP činí cca 1 881 ha, což představuje cca 10,8 % celkové plochy.

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – PŘÍRODA A KRAJINA |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Národní parky | ÚAP, část A, jev č. 25a |
| Chráněné krajinné oblasti | ÚAP, část A, jev č. 25a |
| NATURA 2000 - evropsky významné lokality | ÚAP, část A, jev č. 34 |
| NATURA 2000 - ptačí oblasti | ÚAP, část A, jev č. 35 |
| Přírodní rezervace | ÚAP, část A, jev č. 27a |
| Přírodní památky | ÚAP, část A, jev č. 27a |
| Přechodně chráněné plochy | ÚAP, část A, jev č. 24 |
| Památné stromy | ÚAP, část A, jev č. 32 |
| Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem | ÚAP, část A, jev č. 36 |
| Nadregionální biocentra | ÚAP, část A, jev č. 21 |
| Nadregionální biokoridory | ÚAP, část A, jev č. 21 |
| Regionální biocentra | ÚAP, část A, jev č. 21 |
| Regionální biokoridory | ÚAP, část A, jev č. 21 |
| Lokální biocentra | ÚAP, část A, jev č. 21 |
| Lokální biokoridory | ÚAP, část A, jev č. 21 |
| Přírodní parky | ÚAP, část A, jev č. 30 |
| Významné krajinné prvky registrované | ÚAP, část A, jev č. 23a |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – PŘÍRODA A KRAJINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Národní parky | N | Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci národního parku | HOS | existence jevu |
| Národní parky | P | Kvalitní přírodní prostředí dané existencí národního parku | ZIV | existence jevu |
| Chráněné krajinné oblasti | N | Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci CHKO | HOS | existence jevu |
| Chráněné krajinné oblasti | P | Kvalitní přírodní prostředí dané existencí CHKO | ZIV | existence jevu |
| Lokality NATURA 2000 | N | Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci lokality NATURA 2000 | HOS | existence jevu |
| Lokality NATURA 2000 | P | Kvalitní přírodní prostředí dané existencí lokality NATURA 2000 | ZIV | existence jevu |
| Přírodní parky | N | Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku | HOS | existence jevu |
| Přírodní parky | P | Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku | ZIV | existence jevu |

## Vodní režim a horninové prostředí

Vodní režim

Území SO ORP Rosice patří do úmoří Černého moře, do povodí řeky Moravy. V území se nenachází Chráněná oblast pro přirozenou akumulaci vod (CHOPAV), území obcí Javůrek, Domašov, Říčky, Říčany, Rosice, Ostrovačice, Tetčice a Kratochvilka je klasifikována jako zranitelná oblast. Celé území je klasifikováno jako citlivá oblast.

Ohrožení záplavami nepatří ve správním obvodu ORP Rosice k hlavním problémům, vzhledem k nepříliš velkým průtokům říčky Bobravy, která nicméně má stanovené záplavové území. Ve třech obcích zasahují návrhy zastavitelných ploch do záplavového území. V těchto obcích je nutné v územních plánech eliminovat návrhy zastavitelných ploch v záplavovém území a řešit potřebná protipovodňová opatření pro ochranu zastavěného území, popř. silniční a železniční sítě.

Ve správním území ORP Rosice se nachází velké množství vodních zdrojů, což přispívá k dobré úrovni zásobování pitnou vodou. V ORP je rovněž vymezeno několik ochranných pásem vodních zdrojů. Celkově osm obcí ve správním obvodu mají zastavitelné plochy v ochranném pásmu vodního zdroje I. či II. stupně ochrany. Při tvorbě územně plánovací dokumentace je třeba brát zřetel na přítomnost vodního zdroje a zabránit tak případným střetům se záměry.

Velké vodní plochy se v území nevyskytují. Celková výměra vodních ploch (nádrží) v SO ORP je 15,7 ha, což je 0,09 % rozlohy správního obvodu.

Horninové prostředí

Z geomorfologického hlediska je území SO ORP Rosice součástí Hercynského systému, provincie Česká vysočina, Česko-moravská subprovincie, oblast Brněnská vrchovina a Českomoravská vrchovina.

Z hlediska radonového rizika se celé území nachází v oblasti se středním radonovým rizikem.

Ve správním obvodu se nachází jedno chráněné ložiskové území Neslovice (cihlářská surovina), jeden dobývací prostor v Příbrami (rula) a tři ložiska nerostných surovin – v Tetčicích (Střelice – Skalka stavební kámen dosud netěžen), v Příbrami na Moravě (Příbram-Mariánské Údolí současná povrchová těžba stavebního kamene) a na území Kratochvilky a Rosic (Nesovice dosud netěžena cihlářská surovina). Po těžbě v území zůstalo několik lokalit poddolovaných území v Domašově, Javůrku, Lesním Hlubokém, Přibyslavicích, Rudce, Zakřanech, Zálesné Zhoři, Zastávce a Zbýšově. Sesuvná území se nachází na území obcí Babice u Rosic, Javůrek, Rosice, Říčany, Tetčice, Veverské Knínice a Zbýšov. V řešeném území se v obci Javůrek nachází stará důlní díla (po těžbě železných a polymetalických rud). Sesuvná území se ve správním obvodu nevyskytují.

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma | ÚAP, část A, jev č. 44 |
| Chráněné oblasti přirozené akumulace vod | ÚAP, část A, jev č. 45 |
| Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod | ÚAP, část A, jev č. 46 |
| Záplavová území Q100 na území obce | ÚAP, část A, jev č. 50a |
| Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 | vypočteno |
| Aktivní zóny záplavového území Q100 | ÚAP, část A, jev č. 50a |
| Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 | vypočteno |
| Území ohrožená zvláštními povodněmi | ÚAP, část A, jev č. 53 |
| Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi | vypočteno |
| Území chráněná pro akumulaci povrchových vod | ÚAP, část A, jev č. 48a |
| Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV | ÚAP, část A, jev č. 1, 48a |
| Území určená k řízeným rozlivům povodní | ÚAP, část A, jev č. 54a, |
| Záměr výstavby suché vodní nádrže | ÚAP, část A, jev č. 1b, 54a |
| Záměr výstavby protipovodňové hráze | ÚAP, část A, jev č. 1b, 54a |
| Ložiska nerostných surovin | ÚAP, část A, jev č. 60 |
| Dobývací prostory | ÚAP, část A, jev č. 57 |
| Vymezené plochy pro dobývací prostory | ÚAP, část A, jev č. 57, 118 |
| Chráněná ložisková území | ÚAP, část A, jev č. 58 |
| Stará důlní díla | ÚAP, část A, jev č. 63 |
| Poddolovaná území | ÚAP, část A, jev č. 61 |
| Sesuvná území a území jiných geologických rizik | ÚAP, část A, jev č. 62 |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP |  | VÝROK |  | PILÍŘ |  | PODMÍNKA |  |
| Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 | N |  | Vysoký podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 |  | HOS |  | hodnota>50 |  |
| Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 | N |  | Pokles hodnoty stavebních objektů v aktivní zóně záplavového území Q100 |  | HOS |  | hodnota>50 |  |
| Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV | N |  | Omezení rozvoje obce vzhledem k situování zastavěného území v územní rezervě pro LAPV |  | HOS |  | existence jevu |  |
| Záměr výstavby staveb, objektů a zařízení na ochranu před povodněmi | P |  | Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po zřízení suché vodní nádrže |  | HOS |  | existence jevu |  |
| Záměr výstavby staveb, objektů a zařízení na ochranu před povodněmi | P |  | Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze |  | HOS |  | existence jevu |  |
| Dobývací prostory |  | N |  | Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů |  | ZIV |  | existence jevu |
| Dobývací prostory |  | P |  | Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce |  | HOS |  | existence jevu |
| Vymezené plochy pro dobývací prostory |  | N |  | Zhoršení obytného prostředí obce po otevření dobývacího prostoru |  | ZIV |  | existence jevu |
| Vymezené plochy pro dobývací prostory |  | P |  | Zlepšení ekonomiky obce otevřením dobývacího prostoru |  | HOS |  | existence jevu |

## Kvalita životního prostředí

Pro zkoumání kvality životního prostředí jsou vybrány především ukazatele situace znečištění ovzduší a hlukové zátěže obyvatel. Správní obvod se nachází v zóně a aglomeraci hodnocení řízení kvality ovzduší – zóna Jihovýchod – CZ06Z.

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady zdrojů – významné stacionární (bodové) zdroje, doprava (liniové zdroje), plošné zdroje (souhrn většího množství malých zdrojů, např. lokálních topenišť ve městech/obcích). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky kilometrů), proto některé problémy není možno řešit na úrovni ORP.

Množství stacionárních zdrojů znečištění je v SO ORP zanedbatelné, k lokálním bodovým a plošným znečištěním dochází především v oblasti Ostrovačic (výrobna polymerů, provozovna přestříkávání vozidel), Zbýšova (provozovna broušení kovů a plastů), Zastávky (zejména provozovna spalování paliv a povrchová úprava kovů včetně broušení kovů a plastů) a Zakřan (biodegradační a solidifikační zařízení), kde jsou provozovny zdrojů znečišťování ovzduší. Liniové znečištění ovzduší je nejvyšší v souběhu s dálnicí D1, dále je významné v blízkosti silnic I. třídy a rovněž II. třídy zejména v případě, že dané komunikace prochází zastavěným územím.

Většina obcí v SO ORP Rosice nespadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší. V 6 obcích na území ORP (východní část území) dochází k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví obyvatel dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, dochází k překračování imisního limitu, konkrétně k překračování limitů pro PM10.

K hygienickým závadám můžeme připočíst absenci kanalizace v třetině obcí.

Znečistění hlukem

Za hlavní zdroje hluku jsou považovány zejména doprava, průmysl, výroba energie a zemědělství. Především hluk ze silniční dopravy se stává stále vážnějším problémem. Znečistění životního prostředí hlukem má negativní vliv nejen na člověka, ale i na volně žijící živočichy.

V rámci ORP je největším původcem hluku silniční doprava na dálnici D1. Pro hlubší vyhodnocení vlivu hluku nebyla v rámci jevu 65a Hlukové zóny obcí dostupná potřebná data.

Staré zátěže a kontaminované plochy

V rámci SO OPR se nachází celkem 5 starých ekologických zátěží a 15 brownfieldů, jež mohou sloužit k opětovnému využití.

Další negativní faktory

Hygiena životního prostředí je dále ovlivněna rovněž tvorbou odpadů a nakládáním s nimi. Základním nástrojem řešení odpadové problematiky je Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje pro období 2016 – 2025.  Celkovou produkci odpadů v kraji a přehled způsobů nakládání s odpadem znázorňují následující tabulky.

Celková produkce odpadů v Jihomoravském kraji (v t/rok)

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 2 963 499 | 2 869 071 | 2 902 643 | 2 795 288 | 3 368 427 |
| Ostatní odpad | 2 847 100 | 2 750 806 | 2 751 540 | 2 674 334 | 3 224 166 |
| Nebezpečný odpad | 116 398 | 118 265 | 151 103 | 120 954 | 144 261 |

Zdroj: Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje pro období 2016 – 2025

Celkový přehled způsobů nakládání s odpady produkovanými v Jihomoravském kraji (v t/rok)

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetické využití | 155 024 | 249 886 | 325 018 | 331 710 | 334 052 |
| Materiálové využití | 1 902 466 | 1 719 601 | 1 615 113 | 1 900 541 | 2 376 372 |
| Skládkování | 403 984 | 345 695 | 274 554 | 248 945 | 243 212 |
| Spalování | 3 338 | 6 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje pro období 2016 – 2025

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Oblasti s překročenými imisními limity | ČHMÚ, tabelární přehled, 2011, ÚAP, část A, jev č. 65 |
| Stacionární zdroje znečištění ovzduší | ÚAP, část A, jev č. 119 |
| Staré zátěže území a kontaminované plochy | ÚAP, část A, jev č. 64 |
| Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma | ÚAP, část A, jev č. 85, 86 |
| Hlukové zóny obcí | ÚAP, část A, jev č. 65a |
| Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti | ÚAP, část A, jev č. 93a |
| Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území | ÚAP, část A, jev č. 93a |
| Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území | ÚAP, část A, jev č. 94a |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Oblasti s překročenými imisními limity | N | Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví | ZIV | existence jevu |
| Stacionární zdroje znečištění ovzduší | N | Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší | ZIV | existence jevu |
| Staré zátěže území a kontaminované plochy | N | Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých zátěží území a kontaminovaných ploch | ZIV | existence jevu |
| Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma | N | Zhoršená kvalita obytného prostředí existencí skládky nebo spalovny | ZIV | existence jevu |
| Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti | N | Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po dálnici | SOC | existence jevu |
| Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území | N | Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy | SOC | existence jevu |
| Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území | N | Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici | SOC | existence jevu |

## Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zemědělský půdní fond

V České republice je ochrana půdy legislativně zakotvena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v ustanoveních zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Cílem ochrany půdy je minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu, zvláště bonitně cenných půd. Přesto lze dlouhodobě sledovat její úbytek, především z důvodů rozšiřující se zástavby a v souvislosti s rozvojem dopravní infrastruktury. Tento jev reflektují i data ČSÚ, ve kterých je postupný úbytek zemědělské půdy jasně patrný.

Využití půdy v SO ORP Rosice

| Plocha (ha) | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemědělská půda | 7 978 | 7 980 | 7 969 | 7 946 | 7 923 |
| Lesní pozemky | 7 867 | 7 865 | 7 859 | 7 863 | 7 864 |
| Zastavěné plochy | 324 | 324 | 326 | 327 | 330 |

Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019

Podíl orné půdy na celkové výměře SO ORP je 39 % (k 31. 12. 2019). Z toho je celkem 2 090 ha půdy s I. třídou ochrany (26,4 % z veškeré zemědělské půdy ve správním obvodu) a celkem 2 841 ha půdy s II. třídou ochrany (35,9 % z veškeré zemědělské půdy ve správním obvodu). Územní rozvoj obcí ve správním obvodu ORP Rosice je značně omezen výskytem chráněných zemědělských půd. Zemědělské půdy s I. třídou ochrany jsou lokalizovány u 92 % obcí, půdy s II. třídou ochrany se vyskytují na území všech obcí.

Podíl orné půdy v SO ORP Rosice

| Obec | Celková výměra obce (ha) 2019 | Zemědělská půda celkem (ha) 2019 | Podíl zemědělské půdy z celkové výměry obce 2019 (%) | Podíl zemědělské půdy z celkové výměry obce 2015 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Babice u Rosic | 569 | 240,2 | 42,2 | 43,6 |
| Domašov | 593 | 313,0 | 52,7 | 52,2 |
| Javůrek | 1 029 | 307,6 | 29,9 | 30,3 |
| Kratochvilka | 150 | 115,3 | 76,7 | 76,7 |
| Lesní Hluboké | 498 | 136,2 | 27,4 | 27,4 |
| Litostrov | 755 | 184,0 | 24,4 | 24,4 |
| Lukovany | 907 | 511,3 | 56,4 | 56,4 |
| Ostrovačice | 781 | 423,3 | 54,2 | 54,5 |
| Příbram na Moravě | 1 192 | 370,4 | 31,1 | 31,2 |
| Přibyslavice | 852 | 351,3 | 41,3 | 41,3 |
| Rosice | 1 274 | 797,0 | 62,6 | 62,8 |
| Rudka | 414 | 209,0 | 50,5 | 50,5 |
| Říčany | 1 092 | 578,1 | 52,9 | 53,0 |
| Říčky | 259 | 159,2 | 61,5 | 61,8 |
| Stanoviště | 401 | 219,8 | 54,8 | 54,8 |
| Tetčice | 1 512 | 320,4 | 21,2 | 21,2 |
| Újezd u Rosic | 1 091 | 320,9 | 29,4 | 30,6 |
| Veverské Knínice | 1 018 | 673,1 | 66,1 | 66,2 |
| Vysoké Popovice | 390 | 257,3 | 66,0 | 66,2 |
| Zakřany | 515 | 360,3 | 70,0 | 70,0 |
| Zálesná Zhoř | 535 | 109,2 | 20,4 | 21,6 |
| Zastávka | 120 | 36,1 | 30,1 | 30,4 |
| Zbraslav | 897 | 503,6 | 56,2 | 56,2 |
| Zbýšov | 601 | 426,5 | 70,9 | 70,9 |

Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019 a k 31.12.2015

Celkem na 676,2 ha půdy byly provedeny investice do půdy v podobě vodohospodářských opatření (675,8 ha odvodněná plocha a 0,4 ha revitalizace půdy).

Koeficient ekologické stability

Koeficient ekologické stability zobrazuje podíl výměr druhů pozemků v daném území. V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch (metodika používaná ČSÚ). Většina obcí ve správním obvodu ORP Rosice je situována uprostřed zemědělské půdy s horší dosažitelností lesů. Tento stav znamená, že pouze 13 % obcí se vyznačuje ve svém správním území vysokým koeficientem ekologické stability, jedná se především o území obcí v západní polovině řešeného území. Naopak ve východní polovině jsou hodnoty koeficientů ekologické stability pro území obcí nižší, je zde vyšší podíl orné půdy na úkor lesních půd.

Vývoj hodnot KES v SO ORP Rosice

|  | Hodnota KES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 |
| Babice u Rosic | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Domašov | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Javůrek | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Kratochvilka | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Lesní Hluboké | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Litostrov | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Lukovany | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ostrovačice | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Příbram na Moravě | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Přibyslavice | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Rosice | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Rudka | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Říčany | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Říčky | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Stanoviště | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tetčice | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Újezd u Rosic | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Veverské Knínice | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Vysoké Popovice | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Zakřany | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Zálesná Zhoř | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Zastávka | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Zbraslav | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Zbýšov | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Ochrana a způsob využívání lesních porostů je zakotvena v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (tzv. lesní zákon), který lesy člení do tří základních kategorií. Podle převažujících funkcí jsou vymezeny lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

Přestože většina obcí ve správním obvodu ORP Rosice je situována uprostřed zemědělské půdy s horší dosažitelností lesů, je území SO ORP Rosice poměrně lesnaté, je zde celkem 7 864 ha lesních pozemků, což odpovídá 45 % rozlohy ORP. Lesy se nachází především v obcích Litostrov, Javůrek, Lesní Hluboké, Příbram na Moravě, Tetčice a Zálesná Zhoř.

Převažují lesy hospodářské, jichž je 94 % z celkové výměry lesních pozemků. Celkem 5,5 % tvoří lesy zvláštního určení (jižní část obce Stavenice, východní část obce Pavlov, střední část obce Mírov) a zbylých 0,5 % jsou lesy ochranné (jižní část obce Pavlov).

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FORND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNCE LESA |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Celková výměra obce | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Zemědělská půda celkem | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Orná půda | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Chmelnice | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Vinice | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Zahrady | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Ovocné sady | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Trvalé travní porosty | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Lesní půda | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Vodní plochy | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Zastavěné plochy | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Ostatní plochy | ČSÚ, ÚAP, 2019 |
| Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 |
| Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 |
| Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 |
| Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 |
| Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 |
| Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce | výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37a |
| Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy | ÚAP, část A, jev č. 42a |
| Koeficient ekologické stability | ČSÚ, ÚAP, 2019 |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | N | Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy ochrany | HOS | hodnota>30 |
| Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | P | Kvalitní zemědělské podmínky dané existencí vysokého podílu zemědělské půdy I. třídy ochrany | HOS | hodnota>30 |
| Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | N | Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany | HOS | hodnota>50 |
| Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy | P | Kvalitní zemědělské podmínky dané existencí vysokého podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany | HOS | hodnota>50 |
| Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce | N | Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu pozemků určených k plnění funkce lesa | HOS | hodnota>70 |
| Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce | P | Vyšší kvalita životního prostředí daná existencí vyššího podílu pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce | ZIV | hodnota>70 |
| Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy | N | Ohrožení půdní složky a její biodiverzity vodní a větrnou erozí | ZIV | hodnota>30 |
| Koeficient ekologické stability | N | Nízká úroveň koeficientu ekologické stability | ZIV | hodnota<0,3 |
| Koeficient ekologické stability | P | Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability | ZIV | hodnota>3 |

## Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost v SO ORP je zajištěna především v Rosicích. Mateřská školka se nachází ve 14 obcích, základní škola ve 12 obcích základní škola a střední škola v SO ORP Rosice chybí.

Sociální a pečovatelské služby zajišťuje penzion pro důchodce v Rosicích a domov pro seniory v Zastávce. Zdravotní péče je zajišťována všeobecným praktickým lékařstvím v Rosicích, Zastávce, Říčanech, Zbraslavi, Zakřanech a Zbýšově.

Knihovna je jen v polovině obcí. Kino se nachází jen v Rosicích. V Ostrovačicích je automotodrom a v Rosicích je zámek.

Téměř v každé obci je dětské hřiště. Největší sportovní vybaveností disponuje město Rosice, kde je celkem 6 veřejných dětských hřišť, fotbalové hřiště, kuželna, sokolovna a zimní stadion. Koupaliště je kvůli špatnému technickému stavu uzavřeno.

Dostupnost občanské vybavenosti

Metodickým základem, pro hodnocení dostupnosti veřejné infrastruktury je publikace Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury vzniklá v rámci projektu TAČR Beta – TB050MMR001 v roce 2016 s pozdější aktualizací některých standardů. Standard analyzuje konkrétní body zájmu pro určování dostupnosti veřejné infrastruktury a v rámci jakých prostorových jednotek ji určovat. V rámci předpisu standardu se pracuje se třemi druhy dostupnosti – fyzickou, časovou a sídelně-strukturální.

Vzhledem ke struktuře osídlení ČR jsou jednotlivé hodnocené obce rozděleny do čtyř kategorií dle jejich populační velikosti, dle zařazení do rozvojových oblastí dle Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR a dle prostorové celistvosti jejich částí. Prvním krokem zpracování vyhodnocení dostupnosti veřejné infrastruktury je tak kategorizace obcí a následně vyhodnocení konkrétních druhů dostupnosti v daných obcích či jejich částech na základě prahových hodnot, kdy pro každou prostorovou jednotku je určeno, jak dostupná má být daná infrastruktura. Pro větší přehlednost a vazbu na tematické okruhy územně analytických podkladu jsou jednotlivé vyhodnocované typy veřejné infrastruktury rozděleny do tří kategorií – občanská vybavenost, dopravní infrastruktura a technická infrastruktura.

Třemi hodnocenými druhy dostupnosti jsou:

- Fyzická – hodnocena v závislosti na kategorii obce

    - Pro jednotlivé druhy veřejné infrastruktury je hodnocena prostřednictvím obalové křivky vzdušné vzdálenosti (aplikace koeficientu vzdálenosti dle standardu) od sledované infrastruktury.

    - Výsledkem je analýza celého území SO ORP z hlediska fyzické dostupnosti daného druhu veřejné infrastruktury ve stanovených limitních hodnotách dostupnosti.

- Časová – hodnocena v závislosti na kategorii obce

    - Dostupnost je hodnocena při využití veřejné dopravy z důvodu předpokladu dojížďky z obcí nižší řádovostní úrovně do obcí hierarchicky vyšších.

    - Základem hodnocení jsou izochony časové dostupnosti pro jednotlivé hodnocené položky dle standardu.

    - Dílčím krokem je vytvoření obalové křivky dostupnosti zastávek dle standardu, čímž je zajištěna dostupnost VHD vč. započtení cesty k zastávce, která předepisuje časovou dostupnost jako součet cesty k zastávce a samotné cesty.

    - Aby byl zajištěn standart dostupnosti, je samotná doba cesty VHD stanovena na 23 minut, přičemž 7 minut je počítáno na cestu k a od zastávky (dle standardu je rychlost chůze stanovena na 4 km/h, tzn. 7 minut na 500 metrů k zastávce VHD)

    - Výsledkem je analýza celého území SO ORP z hlediska časové dostupnosti dané infrastruktury, tedy jaká je časová dostupnost dané veřejné infrastruktury ve sledované obci či její části.

- Sídelně-strukturální – hodnocena přítomnost daného druhu veřejné infrastruktury v závislosti na kategorii obce

    - Dostupnost je hodnocena na základě přítomnosti či nepřítomnosti dané infrastruktury v obci nebo její části.

    - V případě technické infrastruktury – vodovod a kanalizace – může být při nekompletním zasíťování obce dostupnost hodnocena jako částečná.

    - Výsledkem je analýza celého území SO ORP z hlediska sídelně-strukturální dostupnosti dané infrastruktury.

Samotné vyhodnocení dostupnosti bylo u části jevů provedeno na základě analýzy dodané Jihomoravským krajem, která aplikuje požadavky dle Standardu, konkrétně se jednalo o výstup Analýza dostupnosti veřejné infrastruktury Jihomoravského kraje zpracovaný společností Urban Planner v roce 2019. Pro některé další jevy nezpracované v rámci výše popsané analýzy byly dostupnosti došetřeny Institutem regionálních informací na základě informací o výskytu jednotlivých typů veřejné infrastruktury z open datových zdrojů. V obou analýzách byla dostupnost každého jednotlivého infrastrukturního POI hodnocena na škále 0–2, kdy hodnota 0 odpovídá absenci daného druhu infrastruktury a hodnota 2 odpovídá plné dostupnosti dle Metodiky.

Agregací výsledků z obou analýz byly získány informace o dostupnosti veřejné infrastruktury v jednotlivých obcích a jejích částech v celém SO ORP Rosice a pro větší uživatelskou přehlednost byly výsledky ohodnoceny koeficientem dostupnosti za každou ze tří kategorií. Vzhledem k charakteru systému osídlení SO ORP Rosice a relativně malým dojížďkovým vzdálenostem a blízkostí města Brna byly určeny prahové hodnoty dostupnosti dle následujících hodnot. Koeficient dostupnosti <1 odpovídá slabé dostupnosti, interval >1 odpovídá dostupnosti dobré. Jelikož každá ze tří hodnocených kategorií je nezávislou na ostatních, není určen žádný výsledný jeden koeficient a dostupnost je hodnocena právě a pouze v rámci kategorií občanské vybavenosti, dopravního vybavení a technické infrastruktury.

Veřejná prostranství

Mezi veřejná prostranství byla vybrána ta, jež jsou doplněna mobiliářem, jako jsou lavičky a odpočívadla. Takovými jsou Palackého náměstí v Rosicích, náměstí Osvobození v Říčanech, náměstí Viléma Mrštíka v Ostrovačicích a veřejné prostranství v ulici Havířská ve Zbýšově.

Parkoviště

Většina obcí nedisponuje veřejným parkovištěm. V blízkosti dálnice se nachází odpočívka odpočívka Devět křížů v Přibyslavicích a v Lesním Hlubokém, velké parkoviště je rovněž v obci Ostrovačice v blízkosti autodromu). V Ostrovačicích je rovněž parkoviště Osvobození a na náměstí Osvobození, v Tetčicích je parkoviště Sušilova, v Zastávce parkoviště Nádražní,v Nesovicích parkoviště Za Bránou a ve Zbýšově parkoviště stadion.

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNE JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Mateřská škola | šetření IRI, KÚ |
| Základní škola | šetření IRI, KÚ |
| Střední, vyšší nebo vysoká škola | ORP |
| Zdravotnické zařízení | KÚ |
| Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory | ORP |
| Bazén nebo aquacentrum | šetření IRI, obec |
| Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) | šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 46a |
| Dostupnost občanské vybavenosti | šetření IRI, ORP, OK |
| Veřejná prostranství | ÚAP, část A, jev č. 3a |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Základní škola | P | Existence základní školy | SOC | existence jevu |
| Střední, vyšší nebo vysoká škola | P | Existence střední, vyšší nebo vysoké školy | SOC | existence jevu |
| Zdravotnické zařízení | P | Existence zdravotnického zařízení | SOC | existence jevu |
| Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory | P | Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory existence jevu | SOC | existence jevu |
| Bazén nebo aquacentrum | P | Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí bazénu nebo aquacentra | SOC | existence jevu |
| Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) | P | Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí koupaliště (včetně přírodního koupaní) | SOC | existence jevu |
| Dostupnost občanské vybavenosti | P | Dobrá dostupnost občanské vybavenosti | SOC | hodnota>1,7 |
| Dostupnost občanské vybavenosti | N | Slabá dostupnost občanské vybavenosti | SOC | hodnota<1 |

## Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Dopravní infrastruktura

Nejvýznamnější silnicí v SO ORP Rosice je dálnice D1, spojující Brno a Prahu. Tuto stávající hlavní dopravní osu doplňuje silnice I. třídy I/23, která na jedné straně zajišťuje napojení Rosic na dálnici D1 a na druhé straně přes území ORP převádí tranzitní dopravu z Vysočiny ve směru Náměšť nad Oslavou a Třebíč.

Správním územím prochází koridor vysokorychlostní železniční dopravy, vymezený v trase Praha – Brno, který má výrazný dopad na severní část správního obvodu ORP. Výborná dopravní dostupnost Rosic je dána i železniční tratí, která prochází územím.

Dostupnost dopravní infrastruktury

(viz popis k dostupnosti občanské vybavenosti v rámci kap. 1. 9)

Zásobování vodou

Ve správním území ORP Rosice se nachází velké množství vodních zdrojů, což přispívá k dobré úrovni zásobování pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou je zajištěno skupinovým vodovodem Ivančice-Rosice, skupinovým vodovodem Říčany (Ostrovačice, Říčany), skupinovým vodovodem Domašov (Domašov, Rudka, Říčky), skupinovým vodovodem Přibyslavice – Lesní Hluboké, skupinovým vodovodem Zbýšov – Zakřany a Zbraslav – Stanoviště (Zbraslav, Litostrov, Újezd u Rosice, Stanoviště). Samostatný vodovod má obec Veverské Knínice a Javůrek. Vodovod pro veřejnou potřebu nemé obec Zálesná Zhoř.

Kanalizace a ČOV

Odpadní vody v obcích jsou odváděny do kanalizační sítě, odkud dále putují na přečistění do čistíren odpadních vod (ČOV), případně jsou zachycovány v jímkách a likvidovány. V SO ORP je celkem 18 obcí s kanalizací napojenou na ČOV. Napojení na ČOV chybí v obcích Babice u Rosice, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Lukovany, Příbram na Moravě a Zálesná Zhoř. Pokud je stávající kanalizaci v obci zkolaudována a chybí zaústění na ČOV je na vypouštění nečištěných odpadních vod do vodoteče vydána výjimka podle NV 82/1999 Sb. Do takovéto kanalizace jsou většinou zaústěny odpady ze septiků. Tam kde chybí kanalizace, jsou domy vybaveny bezodtokovými jímkami (žumpami), jejichž obsah je vyvážen na zemědělsky obdělávané pozemky či k odvodnění na ČOV

Plynovod

Dodavatelem plynu je v SO ORP Rosice RWE – GasNet (nyní Innogy). Většina obcí je na plynovod napojena. Napojena není Babice u Rosic, Domašov a Zálesná Zhoř.

Dostupnost technické infrastruktury

(viz popis k dostupnosti občanské vybavenosti v rámci kap. 1. 9)

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti | ÚAP, část A, jev č. 93a |
| Silnice I. třídy | ÚAP, část A, jev č. 93a |
| Silnice II. třídy | ÚAP, část A, jev č. 93a |
| Železniční trať | ÚAP, část A, jev č. 94a |
| Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti | ÚAP, část A, jev č. 105a |
| Letiště a letecké stavby | ÚAP, část A, jev č. 102a |
| Sledované vodní cesty | ÚAP, část A, jev č. 104 |
| Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti | ÚAP, část A, jev č. 104 |
| Dostupnost dopravní infrastruktury | šetření IRI, ORP, OK |
| Veřejný vodovod | ÚAP, část A, jev č. 68 |
| Veřejná kanalizace | ÚAP, část A, jev č. 70 |
| Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod | ÚAP, část A, jev č. 69 |
| Plynofikace | ÚAP, část A, jev č. 75 |
| Dostupnost technické infrastruktury | šetření IRI, ORP, OK |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Sjezd z dálnice nebo v obci nebo v její blízkosti | P | Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice | HOS | existence jevu |
| Silnice I. třídy | P | Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy | HOS | existence jevu |
| Železniční trať | P | Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě | HOS | existence jevu |
| Železniční stanice nebo zastávky | P | Existence železniční stanice nebo zastávky | SOC | existence jevu |
| Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti | P | Napojení na vodní cestu s nákladním přístavem | HOS | existence jevu |
| Dostupnost dopravní infrastruktury | P | Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury | SOC | hodnota>1,7 |
| Dostupnost dopravní infrastruktury | N | Slabá dostupnost dopravní infrastruktury | SOC | hodnota<1 |
| Veřejný vodovod | N | Snížená schopnost rozvoje obce vzhledem k absenci vodovodu | HOS | absence jevu |
| Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod | P | Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV | HOS | existence jevu |
| Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod | N | Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod | ZIV | absence jevu |
| Plynofikace | N | Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k absenci plynofikace | ZIV | absence jevu |
| Plynofikace | P | Zastavěné území napojené na plyn | HOS | existence jevu |
| Dostupnost technické infrastruktury | P | Dobrá dostupnost technické infrastruktury | SOC | hodnota>1,7 |
| Dostupnost technické infrastruktury | N | Slabá dostupnost technické infrastruktury | SOC | hodnota<1 |

## Ekonomické a hospodářské podmínky

Část správního území ORP Rosice se nachází v rozvojové oblasti OB3 Brno, ve které se nacházejí dále správní území ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Slavkov, Šlapanice, Tišnov, Vyškov a Židlochovice Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost dálnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor Vídně a Bratislavy.

Významným hospodářským odvětvím v území je průmysl a velkoobchod a maloobchod. Mezi centra s průmyslovou výrobou patří obce Rosice a Zastávka. Největší zaměstnavatele v území je dopravní společnost ADOSA, výrobce rozvaděčů pro průmyslovou automatizaci ELEKTRO CZ, Moravský plynostav (výstavba plynovodů a vodovodů), společnost PANEP (výroba operačního krytí, gázové výrobky a operační sety, dceřiná společnost švýcarské firmy Impact Holding AG (Impact Industry Brno - výroba ocelových konstrukcí).  Významným zaměstnavatelem je i společnost PENAM, a.s. provozující pekárnu v Rosicích, Automotodrom Brno, a.s., výrobce tvářecí techniky Metalpres s.r.o. se sídlem v Zastávce, družstvo Drukocel Rosice, společnost Berger s.r.o. a společnost Thermona, která se zaměřuje na výrobu kotlů.

Potenciál ekonomického a hospodářského rozvoje v území představují plochy brownfieldů, jež mohou sloužit k opětovnému využití. Takových se v ORP nachází celkem 8.

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Počet ekonomicky aktivních obyvatel | ČSÚ, SLDB 2011 |
| Podíl ekonomicky aktivních obyvatel | vypočteno |
| Podíl nezaměstnaných osob | ČSÚ, 2019 |
| Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu | ČSÚ, 2019 |
| Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním | ČSÚ, SLDB 2011 |
| Podíl obyvatel se základním vzděláním | ČSÚ, SLDB 2011 |
| Brownfieldy | ÚAP, část A, jev č. 4a |
| Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti | ÚAP, část A, jev č. 93a |
| Terminály a logistická centra | ÚAP, část A, jev č. 93b |
| Zařízení výroby a skladování | ÚAP, část A, jev č. 1a, 2 |
| Terminály a logistická centra | ÚAP, část A, jev č. 93b |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VYROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Podíl nezaměstnaných osob | P | Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci | HOS | hodnota<5 |
| Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu | P | Využití nabídky pracovních příležitostí v mikroregionu | HOS | hodnota<5 |
| Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním | P | Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje | HOS | hodnota>10 |
| Podíl obyvatel se základním vzděláním | N | Vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním zhoršující socioekonomické podmínky | HOS | hodnota>25 |
| Brownfieldy | P | Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit | HOS | existence jevu |
| Brownfieldy | N | Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů | ZIV | existence jevu |

## Rekreace a cestovní ruch

Rekreace a turistický ruch se na Rosicku příliš nerozvíjí, byť se zde nachází poměrně kvalitní a pestré přírodní prostředí. Vysoký turistický a rekreační potenciál najdeme zhruba ve čtvrtině obcí, atraktivní je především oblast údolí Bílého potoka v severní části území ORP, která je hojně navštěvována jak pěšími turisty, tak i cykloturisty. Ve spádovém obvodu chybí významnější stavební památky, které by zvyšovaly zájem o cestovní ruch.

Kulturní dědictví je tvořeno hmotnou a nehmotnou složkou. V rámci ÚAP je žádoucí zabývat se hmotnou složkou. Ta je tvořena památkami (architektonická nebo sochařská díla, předměty, jeskyně, budovy a skupiny budov, další lidská díla, nebo díla člověka a přírody), které mají mimořádnou hodnotu z pohledu historického, estetického, etnologického nebo antropologického.

Památky UNESCO stejně jako památkové rezervace nebo zóny či nemovité národní památky se v území nenachází. Ze sakrálních staveb jsou v území významné kostely (kostel sv. Vavřince v Domašově, kostel sv. Václava v Lukovanech, kostel sv. Václava a sv. Jana Křtitele v Ostrovačicích, kostel sv. Martina v Rosicích, kostel sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích, kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech,), spolu s řadou kaplí, božích muk, křížů soch a sloupů se sochami nebo křížovými cestami. Vedle sakrálních památek se v území nachází i další památky jako muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově, Památník Pohádky máje v Ostrovačicích, včelařské muzeum v Rosicích, pomníky, památníky a technické památky. Nejhistoričtějšími památkami v území jsou místa s archeologickými nálezy lužické, keltské a slovanské kultury, rozdílná hradiska a tvrze.

(Zdroj: pamatkovykatalog.cz)

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – REKREACE A CESTOVNÍ RUCH |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Počet hromadných ubytovacích zařízeních | ČSÚ, 2019 |
| Lázeňská místa | ÚAP, část A, jev č. 56 |
| Významné vyhlídkové body | ÚAP, část A, jev č. 11 |
| Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky | ÚAP, část A, jev č. 106 |
| Rekreační přístavy nebo přístaviště | ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI |
| Lanové dráhy | ÚAP, část A, jev č. 98 |
| Bazén nebo aquacentrum | šetření IRI, obec |
| Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) | šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 46a |
| Vysoký rekreační a turistický potenciál | z předchozích sedmi jevů – výskyt čtyř a více |
| Vymezená plocha pro sjezdovku | ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118 |
| Vymezený koridor pro lanovku | ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118 |
| Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich nárazníkové zóny | ÚAP, část A, jev č. 10 |
| Památkové rezervace a památkové zóny | ÚAP, část A, jev č. 5a |
| Nemovité národní kulturní památky | ÚAP, část A, jev č. 8a |
| Nemovité kulturní památky | ÚAP, část A, jev č. 8a |
| Architektonicky cenné stavby nebo soubory staveb nebo historicky významné stavby nebo soubory | ÚAP, část A, jev č. 13a |
| Významné stavební dominanty | ÚAP, část A, jev č. 11 |
| Urbanistické a krajinné hodnoty | ÚAP, část A, jev č. 11 |
| Místa významných událostí | ÚAP, část A, jev č. 13a |
| Krajinné památkové zóny | ÚAP, část A, jev č. 5a |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – REKREACE CESTOVNÍHO RUCHU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Vysoký rekreační a turistický potenciál | P | Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v území | HOS | hodnota 4 a více |
| Vysoký rekreační a turistický potenciál | P | Vyšší kvalita života v území vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu | SOC | hodnota 4 a více |
| Vysoký rekreační a turistický potenciál | P | Vyšší kvalita života v území výskytem více možností pro rekreaci a cestovní ruch | SOC | hodnota 4 a více |
| Statky zapsané na Seznamu světového dědictví | P | Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památky UNESCO | HOS | existence jevu |
| Památkové rezervace a památkové zóny | P | Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památkové rezervace nebo zóny | HOS | existence jevu |
| Nemovité národní kulturní památky | P | Rozvoj cestovního ruchu daný existencí nemovité národní kulturní památky | HOS | existence jevu |

## Bezpečnost a ochrana obyvatel

Do správního obvodu zasahuje zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany. Ochranná pásma objektu důležitého pro obranu státu se v území nevyskytují. Do jiho-západní části území (Stanoviště, Zbraslav, Újezd u Rosic, Vysoké Popovice, Příbram na Moravě, Lukovany, Zakřany, Babice u Rosic, Zbýšov, Kratochvilka, Zastávka, Tetčice a Rosice) zasahuje ochranné pásmo letiště MCTR Náměšť, na území obce Ostrovačice a Tetčice potom ochranné pásmo mezinárodního letiště Brno-Tuřany.

Stanice hasičského záchranného sboru se nachází ve 20 obcích (jedná se zejména o dobrovolné hasičské sbory), stanice HZS chybí v obcích Tetčice, Ostrovačice, Lukovany a Litostrov. V Rosicích je situováno obvodní oddělení Policie ČR.

| PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL |  |
| --- | --- |
| JEV | ZDROJ |
| Vymezené zóny havarijního plánování | ÚAP, část A, jev č. 109 |
| Stanice Hasičského záchranného sboru | ÚAP, část A, jev č. 110a |
| Stanice Policie ČR | ÚAP, část A, jev č. 110a |
| Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území | ÚAP, část A, jev č. 107 |
| Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu | ÚAP, část A, jev č. 112a |
| Ochranná pásma letišť a leteckých staveb a zájmová území | ÚAP, část A, jev č. 102a |
| Vojenské újezdy a jejich zájmová území | ÚAP, část A, jev č. 108 |

| PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – BEZPEČNOST A OCHRAN OBYVATEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEV | TYP | VÝROK | PILÍŘ | PODMÍNKA |
| Stanice Hasičského záchranného sboru | P | Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Hasičského záchranného sboru | SOC | existence jevu |
| Stanice Policie ČR. | P | Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR | SOC | existence jevu |

# Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území

## Záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje jsou blíže popsány v kapitole 2.1 Širší územní vztahy.

## Záměry vyplývající z územně plánovacích dokumentací obcí

Přehled územně plánovací dokumentace obcí v SO ORP Rosice

| Obec | Územně plánovací dokumentace | Datum nabytí účinnosti | Zapracovány všechny plochy RZV | Územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babice u Rosic | Územní plán obce Babice u Rosic | 21. 9. 1999 | NE | NE | Dne 6.5.2020 schváleno pořízení ÚP |
|  | ÚP obce Babice u Rosic – Změna č.1 | 15. 9. 2010 |  |  |  |
| Domašov | Územní plán sídelního útvaru Domašov | 3. 7. 1997 | NE | NE | Dne 6. 3. 2017 schválena pořízení ÚP |
|  | ÚPN SÚ Domašov – Změna č. I | 12. 10. 2006 |  |  |  |
|  | ÚPN SÚ Domašov – Změna č. II | 11. 11. 2009 |  |  |  |
| Javůrek | Územní plán obce Javůrek | 29. 12. 2006 | NE | NE |  |
|  | ÚP Javůrek – Změna č.1 | 1. 2. 2011 |  |  |  |
| Kratochvilka | Územní plán Kratochvilka | 16. 3. 2016 | NE | ANO |  |
| Lesní Hluboké | Územní plán Lesní Hluboké | 29. 3. 2012 | NE | ANO | Dne 8. 4. 2019 Schválena zpráva o uplatňování ÚP |
| Litostrov | Územní plán obce Litostrov | 14. 7. 2001 | NE | NE |  |
|  | ÚP obce Litostrov – Změna č.I | 4. 1. 2007 |  |  |  |
|  | ÚP obce Litostrov – Změna č.II | 16. 4. 2009 |  |  |  |
|  | ÚP obce Litostrov – Změna č.III | 16. 4. 2009 |  |  |  |
| Lukovany | Územní plán Lukovany | 15. 11. 2013 | NE | ANO |  |
| Ostrovačice | Územní plán Ostrovačice | 12. 8. 2009 | NE | ANO | Dne 30.9.2020 schváleno pořízení ÚP |
| Příbram na Moravě | Územní plán obce Příbram | 29. 9. 2005 | NE | NE |  |
|  | ÚP obce Příbram – Změna č.1 | 22. 8. 2008 |  |  |  |
| Přibyslavice | Územní plán Přibyslavice | 31. 12. 2014 | NE | ANO |  |
| Rosice | Územní plán Rosice | 4. 7. 2020 | ANO | ANO |  |
| Rudka | Územní plán Rudka | 26. 10. 2006 | NE | NE |  |
| Říčany | Územní plán Říčany | 1. 1 .2021 | NE | ANO |  |
| Říčky | Územní plán Říčky | 5. 5. 2010 | NE | ANO |  |
| Stanoviště | Územní plán obce Stanoviště | 26. 10. 1998 | NE | NE | Nový ÚP ve fázi zpracování |
|  | ÚP obce Stanoviště – Změna č. 1 | 29. 7. 2011 |  |  |  |
| Tetčice | Územní plán sídelního útvaru Tetčice | 22. 2. 1997 | NE | NE |  |
|  | ÚPN SÚ Tetčice – Změna č. I | 4. 1. 2002 |  |  |  |
|  | ÚPN SÚ Tetčice – Změna č. II | 29. 9. 2003 |  |  |  |
|  | ÚPN SÚ Tetčice – Změna č. III | 24. 4. 2008 |  |  |  |
| Újezd u Rosic | Územní plán obce Újezd u Rosic | 30. 12. 2006 | NE | NE |  |
|  | ÚP Újezd u Rosic – Změna č.1 | 29. 5. 2009 |  |  |  |
| Veverské Knínice | Územní plán obce Veverské Knínice | 20. 10. 1998 | NE | NE |  |
|  | ÚP Veverské Knínice – Změna č.3 | 22. 2. 2008 |  |  |  |
|  | ÚP Veverské Knínice – Změna č.4 | 15. 6. 2009 |  |  |  |
| Vysoké Popovice | Územní plán Vysoké Popovice | 27. 2. 2009 | ANO | ANO |  |
|  | ÚP Vysoké Popovice – Změna č. 1 | 13. 12. 2019 |  |  |  |
| Zakřany | Územní plán Zakřany | 31.5.2019 | ANO | ANO | Nový ÚP ve fázi zpracování |
| Zálesná Zhoř | Územní plán sídelního útvaru Zálesná Zhoř | 13. 1. 2001 | NE | NE |  |
|  | ÚPN SÚ Zálesná Zhoř – Změna č. 1 | 15. 2. 2011 |  |  |  |
| Zastávka | Územní plán sídelního útvaru Zastávka | 1. 3. 1997 | NE | NE |  |
|  | ÚPN SÚ Zastávka – Změna č. I | 15. 4. 2004 |  |  |  |
|  | ÚPN SÚ Zastávka – Změna č. II | 1. 11. 2006 |  |  |  |
|  | ÚPN SÚ Zastávka – Změna č. III | 16.10.2009 |  |  |  |
| Zbraslav | Územní plán Zbraslav | 16. 4. 2010 | NE | ANO |  |
| Zbýšov | Územní plán Zbýšov | 13. 8. 2008 | ANO | ANO |  |
|  | ÚP Zbýšov – Změna č. 1 | 2. 1. 2013 |  |  |  |
|  | ÚP Zbýšov – Změna č. 2 | 12. 7. 2017 |  |  |  |

Zdroj: Ústav územního rozvoje, portál iLAS, ORP

Z výše uvedených platných ÚPD obcí vyplývají zejména záměry urbanistické, technické a přírodní. Ve výkresu záměrů na provedení změn v území jsou zakresleny zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině a koridory dopravní a technické infrastruktury z dostupných ÚPD obcí.

## Záměry vyplývající z dalších dokumentů

Návaznost na Územní studii vymezených cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

Z Územní studie vymezených cílových charakteristik krajiny (prosinec 2010) nevyplývají pro ÚAP žádné záměry. Zásadním výsledkem této studie je vymezení oblastí se shodnou cílovou charakteristikou. Krajinné okrsky (nově zařazených pod jev č. 17b) a doporučení na doplnění dalších jevů do ÚAP ve studii nejsou. Krajinné okrsky jsou převzaty ze Zásad územního rozvoje.

Vymezené oblasti se shodnou cílovou charakteristikou na území SO ORP Rosice:

- výrazně zvlněná až členitá zemědělskolesní krajina

- výrazně zvlněná až členitá lesní krajina

- výrazně zvlněná až členitá lesozemědělská krajina

- výrazně zvlněná zemědělská krajina

- výrazně zvlněná až členitá městská a příměstská krajina

Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů validních pro řešené území:

Ochrana hodnot

- území se zvýšenými hodnotami krajiny

- hlavní směr působení kulturní krajinné dominanty

- hlavní pohledová osa

- hlavní pohledový rámec

Hodnoty nově rozlišené

- hrad, tvrz, zřícenina

- zámek, městský palác

- klášter

- kostel, kaple

- památka ostatní

- kulturní krajinná dominanta

- poutní místo

- významná památka s komponovanou krajinou

- významný vyhlídkový bod v krajině

- dominantní vrch

- výrazný krajinný horizont

- pohledově exponovaný svah

- základní krajinná osa

Narušení vodního režimu

- kritický bod z hlediska odtoku

- potenciálně ohrožená údolnice

Vodní a větrná eroze

- půda ohrožená větrnou erozí

- půda náchylná k ohrožení větrnou erozí

- silné a extrémní ohrožení vodní erozí

- mírné ohrožení vodní erozí

Znečištění a kontaminace složek životního prostředí

- staré ekologické zátěže představující riziko znečištění vod

- staré ekologické zátěže představující riziko znečištění zemědělských půd

Lokality s koncentrací vysokého krajinného potenciálu

- biotický potenciál

- kulturní potenciál

- produkční potenciál

- vodohospodářský potenciál

- surovinový potenciál

- sídelní potenciál

- rekreační potenciál

Vymezení krajinných jednotek

- oblast se shodným krajinným typem – zpřesněné vymezení

- oblast se shodnou cílovou charakteristikou krajiny

Návaznost na územní studie evidované

Návaznost na uvedené územní studie evidované není zaznamenána v grafické části, neboť se nejedná o územně plánovací dokumentace, ale pouze podklady. Pro ÚAP z nich nevyplývají žádné záměry. Územní studie zde tak jsou zaznamenány pouze ve formě informativního seznamu.

| Obec | Územní studie | Datum schválení | Datum potvrzení |
| --- | --- | --- | --- |
| Rosice | Územní studie veřejných prostranství | 15.2.2018 | - |

(Zdroj: Portál iLAS)

## Podklady

Základním podkladem jsou územně analytické podklady SO ORP Rosice. Doplňkové informace byly převzaty z veřejných databází ČSÚ, z urbanistické kalkulačky URBANKA (IRI), z tabelárních přehledů ČHMÚ, z mapového serveru Cenia, stránek Jihomoravského kraje a jiných, popř. z vlastních šetření atd. Záměry na změny v území nadmístního významu byly převzaty rovněž z ÚAP SO ORP Rosice, poskytovatelem údajů je Jihomoravský kraj.

Přehled podkladů:

- ÚAP SO ORP Rosice

- Politika územního rozvoje, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

- Základy územního rozvoje Jihomoravského kraje

- Územní studie vymezených cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

- Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje pro období 2016 – 2025

- ČHMÚ, tabelární přehled, 2011

- Územní identifikační registr ČR, 2019

- ČSÚ, průběžné evidence, obyvatelstvo, stavebnictví, volební statistika

- ČSÚ, SLDB 1991

- ČSÚ, SLDB 2001

- ČSÚ, SLDB 2011

- ČSÚ, ÚAP, 2019

- IRI, URBANKA, 2019

- Analýza dostupnosti veřejné infrastruktury Jihomoravského kraje, Urban Planner, 2019

- Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (projekt TAČR Beta – TB050MMR001), 2016

- www.cenia.cz

- www.geoportal.gov.cz

- www.rosice.cz

- www.idos.cz

- www.cd.cz

- www.uur.cz/iLAS

- www.pamatkovykatalog.cz