# Přibyslavice

# Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

## Širší územní vztahy

Silniční doprava

Vymezený koridor pro dálnici (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE

Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE

Železniční doprava

Vymezený koridor pro železniční trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE

Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE

Letecká doprava

Vymezená plocha pro letiště (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118) NE

Vodní doprava

Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm

(ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118) NE

Vymezený koridor pro vodní cestu (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118) NE

Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území

(ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118) NE

Technická infrastruktura

Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL

(ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118) NE

Vymezený koridor pro VVTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE

Vymezený koridor pro VTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE

Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118) NE

Vymezený koridor pro vedení VVN (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118) NE

Vymezený koridor pro vedení ZVN (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118) ANO

Vymezený koridor pro dálkovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118) NE

Vymezený koridor pro teplovod/horkovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 80, 118) NE

Jaderná zařízení (PÚR, ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 83) NE

Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení (ÚAP, část A, jev č. 83) NE

Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo (ÚAP, část A, jev č. 83) NE

Oblasti a osy

Rozvojová oblast (ZÚR) NE

Rozvojová osa (ZÚR) ANO

Pozitivum: Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové osy (HOS)

Specifická oblast (ZÚR) NE

Krajiny a krajinné okrsky

Krajiny (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17b) Domašovský

Krajinné okrsky (ÚSK, ÚAP, část A, jev č. 17b) -

## Prostorové a funkční uspořádání území

Zastavitelné plochy (ÚAP, část A, jev č. 1b) –

Plochy přestavby (ÚAP, část A, jev č. 1b) –

Plochy změn v krajině (ÚAP, část A, jev č. 1b) –

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1a) -

Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1b) 5,98 ha

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 5,44 ha

Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) 110 %

Pozitivum: Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel (SOC)>90

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1a) 4,78 ha

Zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1b) 6,03 ha

Pozitivum: Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (HOS)

Plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1a) 3,58 ha

Zastavitelné plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0 ha

Plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1a) 0,97 ha

Zastavitelné plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0,84 ha

Pozitivum: Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (SOC)

## Struktura osídlení

Velikostní kategorie sídla (Územně identifikační registr ČR, 2019) obec

Počet částí obce (Územně identifikační registr ČR, 2019) 2

Počet katastrálních území (Územně identifikační registr ČR, 2019) 2

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 852 ha

Výměra zastavěného území (ÚAP, část A, jev č. 1) 52,5 ha

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 518

## Sociodemografické podmínky a bydlení

Bilance obyvatel

Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991) 422

Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 415

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, SLDB 2011) 463

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 476

Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 475

Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) 469

Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence) 490

Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence) 493

Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence) 509

Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence) 512

Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence) 520

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 518

Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 1,2 %

Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 8,1 %

Pozitivum: Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (SOC)

Předpokládaný počet obyvatel 2035 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 568

Věková struktura

Podíl dětí ve věku 14 let a nižším (ČSÚ, průběžná evidence) 19,7 %

Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším (ČSÚ, průběžná evidence) 16,6 %

Index stáří (poměr počtu seniorů a dětí, 2019) 84 %

Pozitivum: Příznivá věková struktura obyvatelstva (SOC)

Bilance bydlení

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 1991) 133

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2001) 137

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2011) 146

Počet trvale obydlených bytů (vypočteno, 2019) 162

Průměrná zalidněnost bytů (vypočteno) 3,2 obyvatel/byt

Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ, SLDB 2011) 146

Počet bytů v panelových domech (ČSÚ, SLDB 2001) 0

Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno) 100 %

Pozitivum: Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (SOC)

Podíl bytů v panelových domech (vypočteno) 0 %

Podíl neobydlených bytů (vypočteno) 24,4 %

Negativum: Vysoký podíl neobydlených bytů (SOC)

Nové byty dokončené v letech 2011-2019 (ČSÚ, stavebnictví) 23

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (vypočteno,2019) 4,9

Pozitivum: Vysoká intenzita bytové výstavby (SOC)

## Příroda a krajina

Ochrana přírody

Národní parky (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE

NATURA 2000 - evropsky významné lokality (ÚAP, část A, jev č. 34) NE

NATURA 2000 - ptačí oblasti (ÚAP, část A, jev č. 35) NE

Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE

Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE

Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část A, jev č. 24) NE

Památné stromy (ÚAP, část A, jev č. 32) NE

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

(ÚAP, část A, jev č. 36) NE

Územní systém ekologické stability

Nadregionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) NE

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO

Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO

Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO

Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO

Ochrana krajiny

Přírodní parky (ÚAP, část A, jev č. 30) ANO

Pozitivum: Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku (ZIV)

Negativum: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku (HOS)

Významné krajinné prvky registrované (ÚAP, část A, jev č. 23a) ANO

## Vodní režim a horninové prostředí

Ochrana vodních zdrojů

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma

(ÚAP, část A, jev č. 44) ANO

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45) NE

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (ÚAP, část A, jev č. 46) NE

Protipovodňová ochrana

Záplavová území Q100 na území obce (ÚAP, část A, jev č. 50a) NE

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 (vypočteno) 0 %

Aktivní zóny záplavového území Q100 (ÚAP, část A, jev č. 50a) NE

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 (vypočteno) 0 %

Území ohrožená zvláštními povodněmi (ÚAP, část A, jev č. 53) NE

Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi (vypočteno) 0 %

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (ÚAP, část A, jev č. 48a) NE

Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV (ÚAP, část A, jev č. 1, 48a) NE

Území určená k řízeným rozlivům povodní (ÚAP, část A, jev č. 54a) NE

Záměr výstavby suché vodní nádrže (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) NE

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) NE

Nerostné suroviny

Ložiska nerostných surovin (ÚAP, část A, jev č. 60) NE

Dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57) NE

Vymezené plochy pro dobývací prostory (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 57, 119) NE

Chráněná ložisková území (ÚAP, část A, jev č. 58) NE

Geologická a technická rizika

Stará důlní díla (ÚAP, část A, jev č. 63) NE

Poddolovaná území (ÚAP, část A, jev č. 61) ANO

Sesuvná území a území jiných geologických rizik (ÚAP, část A, jev č. 62) ANO

## Kvalita životního prostředí

Kvalita ovzduší a ekologické zátěže

Oblasti s překročenými imisními limity (ČHMÚ, ÚAP, část A, jev č. 65) NE

Stacionární zdroje znečištění ovzduší (ÚAP, část A, jev č. 119) NE

Staré zátěže území a kontaminované plochy (ÚAP, část A, jev č. 64) ANO

Negativum: Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (ZIV)

Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 85, 86) NE

Liniové zdroje znečištění a hlukové zóny

Hlukové zóny obcí (MZ ČR, ÚAP, část A, jev č. 65a) NE

Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti

(ÚAP, část A, jev č. 93a) NE

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území

(ÚAP, část A, jev č. 1, 93a) NE

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE

## Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Bilance ploch podle ČSÚ

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 852 ha

Zemědělská půda celkem (ČSÚ, ÚAP, 2019) 351 ha což je 41,2 % z celkové výměry obce

Orná půda (ČSÚ, ÚAP, 2019) 291 ha což je 82,9 % z celkové výměry zem. půdy

Chmelnice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy

Vinice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy

Zahrady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 21 ha což je 6,0 % z celkové výměry zem. půdy

Ovocné sady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 ha což je 0,3 % z celkové výměry zem. půdy

Trvalé travní porosty (ČSÚ, ÚAP, 2019) 37 ha což je 10,5 % z celkové výměry zem. půdy

Lesní pozemek (ČSÚ, ÚAP, 2019) 447 ha což je 52,5 % z celkové výměry obce

Vodní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 4 ha což je 0,5 % z celkové výměry obce

Zastavěné plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 9 ha což je 1,1 z celkové výměry obce

Ostatní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 40 ha což je 4,7 % z celkové výměry obce

Bilance podle ochrany půdního fondu

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy

(výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 1,7 %

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy

(výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 20,9 %

Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy

(výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 4,5 %

Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy

(výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 0 %

Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy

(výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 72,9 %

Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce

(výpočet dle ČSÚ, veřejná databáze, ÚAP, část A, jev č. 37a) 52,5 %

Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy

(výpočet dle, ÚAP, část A, jev č. 42a) 73,9 %

Negativum: Ohrožení půdní složky a její biodiverzity vodní a větrnou erozí (ZIV)>30

Ekologická stabilita

Koeficient ekologické stability (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1,50

## Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Občanská vybavenost

Mateřská škola (šetření IRI, KÚ, ÚAP, část A, jev č. 3) ANO

Základní škola (šetření IRI, KÚ, ÚAP, část A, jev č. 3) NE

Střední, vyšší nebo vysoká škola (ORP, ÚAP, část A, jev č. 3) NE

Zdravotnické zařízení (šetření IRI, KÚ, ÚAP, část A, jev č. 3) NE

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 3) NE

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 3) NE

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE

Dostupnost

Dostupnost občanské vybavenosti (šetření IRI, ORP) dobrá

Veřejná prostranství

Veřejná prostranství (ÚAP, část A, jev č. 3a) -

## Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Silniční doprava

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO

Pozitivum: Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice (HOS)

Silnice I. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO

Železniční doprava

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE

Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 105a) NE

Letecká doprava

Letiště a letecké stavby (ÚAP, část A, jev č. 102a) NE

Vodní doprava

Sledované vodní cesty (ÚAP, část A, jev č. 104) NE

Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 104) NE

Dostupnost

Dostupnost dopravní infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá

Technická infrastruktura

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) ANO

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č. 70) ANO

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69) ANO

Pozitivum: Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (HOS)

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) ANO

Pozitivum: Zastavěné území napojené na plyn (HOS)

Dostupnost

Dostupnost technické infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá

## Ekonomické a hospodářské podmínky

Zaměstnanost a vzdělání

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, SLDB 2011) 219

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (vypočteno) 47,3 %

Podíl nezaměstnaných osob (ČSÚ, 2019) 0,9 %

Pozitivum: Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci (HOS)

Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu (ČSÚ, 2019) 2,1 %

Pozitivum: Využití nabídky pracovních příležitostí v mikroregionu (HOS)

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 6,5 %

Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 23,5 %

Územní podmínky

Brownfieldy (ÚAP, část A, jev č. 4a) ANO

Pozitivum: Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit (HOS)

Negativum: Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů (ZIV)

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO

Zařízení výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 1a, 2) ANO

Terminály a logistická centra (ÚAP, část A, jev č. 93b) NE

## Rekreace a cestovní ruch

Ubytovací kapacity

Počet hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ, 2019) -

Rekreační a turistický potenciál

Lázeňská místa (ÚAP, část A, jev č. 56) NE

Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO

Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 106) ANO

Rekreační přístavy nebo přístaviště (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI) NE

Lanové dráhy (ÚAP, část A, jev č. 98) NE

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 3) NE

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE

Vysoký rekreační a turistický potenciál (z předchozích sedmi jevů – celkem v obci 2) NE

Ostatní podmínky pro rekreaci

Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118) NE

Vymezený koridor pro lanovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118) NE

Kulturní dědictví

Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich nárazníkové zóny

(ÚAP, část A, jev č. 10) NE

Památkové rezervace a památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE

Nemovité národní kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) NE

Nemovité kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) ANO

Významné stavby, soubory staveb nebo místa

Architektonické cenné stavby nebo soubory a historicky významné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO

Významné stavební dominanty (ÚAP, část A, jev č. 11) NE

Urbanistické a krajinné hodnoty (ÚAP, část A, jev č. 11) NE

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 13a) NE

Krajinné památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE

## Bezpečnost a ochrana obyvatel

Vymezené zóny havarijního plánování (ÚAP, část A, jev č. 109) NE

Stanice Hasičského záchranného sboru (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Hasičského záchranného sboru (SOC)

Stanice Policie ČR (ÚAP, část A, jev č. 110a) NE

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 107) NE

Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu

(ÚAP, část A, jev č. 112a) NE

Ochranná pásma letišť, leteckých staveb a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 102a) ANO

Vojenské újezdy a jejich zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 108) NE

# Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

Příznivé životní prostředí (váha 0,4)

Zisk výroků

| Výroky | Celkový počet | Počet získaných | Míra získaných |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozitivní výroky | 6 | 1 | 17 % |
| Negativní výroky | 13 | 3 | 23 % |

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): -6

Vážené body: -2,4

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: -

Hospodářský rozvoj (váha 1,4)

Zisk výroků

| Výroky | Celkový počet | Počet získaných | Míra získaných |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozitivní výroky | 30 | 8 | 27 % |
| Negativní výroky | 14 | 1 | 7 % |

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 20

Vážené body: 28

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: +

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6)

Zisk výroků

| Výroky | Celkový počet | Počet získaných | Míra získaných |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozitivní výroky | 20 | 7 | 35 % |
| Negativní výroky | 15 | 1 | 6 % |

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 29

Vážené body: 17,4

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: +

Vyhodnocení vyváženosti

| Podmínky pro | Body | Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ |
| --- | --- | --- |
| příznivé životní prostředí | -2,4 | - |
| hospodářský vývoj | 28,0 | + |
| soudržnost společenství obyvatel území | 17,4 | + |
| vyváženost | 43 | Kategorie 2c |

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: nadprůměrná

# Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

## Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních, hygienických a environmentálních závad

Urbanistické závady a ohrožení území

sBFoZUs - Brownfield zasahuje do zastavěného území (lokální)

Dopravní závady

Žádné závady nebyly nalezeny

Hygienické závady

sS2/ZUs - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území (regionální)

Environmentální závady

Žádné závady nebyly nalezeny

## Požadavky na zmírnění nebo omezení vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

Vzájemné střety urbanistického charakteru

Žádné střety nebyly nalezeny

Vzájemné střety dopravního charakteru

Žádné střety nebyly nalezeny

Vzájemné střety technického charakteru

Žádné střety nebyly nalezeny

Střety urbanistických záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

nZPo2Bs - Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany (lokální)

nZPoPPs - Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku (lokální)

Střety dopravních záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

Žádné střety nebyly nalezeny

Střety záměrů technické infrastruktury s limity využití území a s hodnotami v území

nEV-PPs - Koridor vedení VVN prochází přírodním parkem (regionální)

## Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území

Příznivé životní prostředí

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (ZIV)

Ohrožení půdní složky a její biodiverzity vodní a větrnou erozí (ZIV)

Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů (ZIV)

Hospodářský rozvoj

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku (HOS)

Soudržnost společenství obyvatel

Vysoký podíl neobydlených bytů (SOC)

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území

Příznivé životní prostředí

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku (ZIV)

Hospodářský rozvoj

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové osy (HOS)

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (HOS)

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice (HOS)

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (HOS)

Zastavěné území napojené na plyn (HOS)

Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci (HOS)

Využití nabídky pracovních příležitostí v mikroregionu (HOS)

Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit (HOS)

Soudržnost společenství obyvatel

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel (SOC)

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (SOC)

Příznivá věková struktura obyvatelstva (SOC)

Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (SOC)

Vysoká intenzita bytové výstavby (SOC)

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Hasičského záchranného sboru (SOC)

Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (SOC)

Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek

Pro příznivé životní prostředí

Odstranit nebo minimalizovat negativní projevy starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch

Mírnit dopady vodní a větrné eroze na půdní složku a její biodiverzitu

Odstranit nebo znovu využít plochy brownfield

Hospodářský rozvoj

-

Soudržnost společenství obyvatel

Snížit podíl neobydlených bytů